10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Определение экономического эффекта  при дефектации при сдаче ГТН на ремонт.

Повышение эффективности работы морского транспорта, улучшение его технической эксплуатации во многом зависит от обеспечения судового оборудования запасными частями.

Отсутствие достаточного количества приводит к необходимости эксплуатации деталей с износами, превышающими допустимые, что, в свою очередь, ведет к потере мощности, перерасходу топлива, возможности аварийных случаев и др.

Анализ основных источников поставки показывает, что наиболее перспективно и эффективно восстановление изношенных деталей, ремонт вышедшей из строя составной части отдельного механизма или устройства.

Задачи дефектации при сдаче ГТН на ремонт:

· выявить изнашивание, разрушение могущее привести к внезапным отказам и являющееся результатом нарушений правил эксплуатации, технологии изготовления или ошибок при конструировании;

· установить необходимость выполнения ремонтных работ;

· установить характер износа или разрушения (необходимо их выполнять немедленно или можно дождаться следующего ремонта).

Правильное и строгое выполнение задач дефектации приводит к уменьшению финансовых затрат на ремонт или вообще исключает финансовые затраты из-за отсутствия необходимости ремонта.
Сумма финансовых  затрат на дефектацию зависит от характера возможных дефектов, от конструкции проверяемой детали и соответственно от вида дефектации.

 В разделе приведем расчет экономического эффекта деффектации и ремонта   диффузора компрессора.

          При использовании ГТН обнаружены сбои в работе компрессора, влияющего на работу всей установки. Дефектация показала, что произошла деформация кромок лопаток диффузора компрессора и тем самым привела к неудовлетворительной  работе ГТН. Для обеспечения нормальной эксплуатации ГТН необходимо произвести ремонт диффузора компрессора. При дефектации определен способ устранения дефекта и технические требования на ремонт. Необходимо произвести правку лопаток диффузора. Правку производить в холодном состоянии, после правки произвести проверку на отсутствие трещин методами проникающих веществ.

Затраты на проведение дефектации и ремонта:

        - стоимость нового специального оборудования для обнаружения

различных дефектов- 18 000руб;

   - стоимость нового специального оборудования для  ремонта- 25 000руб;

   - дополнительные затраты на монтаж, наладку нового оборудования-

8400руб;

   - затраты на амортизацию нового оборудования (8,3 % от стоимости вновь приобретенного оборудования и количества ремонтируемых деталей в год 6 шт)- (18 000+25 000)/ 6*100 = 85руб;                                                                             (10.1)
    - заработная плата рабочих (2 чел по наряду) - 10 000руб;

    - стоимость затраченной электроэнергии- 800руб.

Затраты на замену диффузора компрессора: 

    -  стоимость диффузора компрессора- 140 000руб.

Исходя из этого, экономический эффект дефектации и ремонта ГТН составит:

Эд  = 136000 – (18 000 + 25 000 + 8 400 + 85 + 10 000 + 800) = 
    =140000 – 62285 = 73715руб                                                                               (10.2)

Вывод: по результатам расчета видно, что продлевая срок эксплуатации диффузора компрессора путем дефектации и ремонта кромок лопаток экономия денежных средств составит 73 715руб.




































Лист





Дата





Подпись





№ докум.





Лист





Изм.

















Лист





Дата





Подпись





№ докум.





Лист





Изм.

















Лист





Дата





Подпись





№ докум.





Лист





Изм.








