	
	Инструкция по заполнению Passage Plan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планирование рейса производится From Berth to Berth, последовательным заполнением
	
	
	
	

	3-х таблиц.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заполняемые графы
	
	
	
	
	
	
	
	

	WP NBR
	
	Номер Путевой Точки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lat/Bearing
	Широта точки ИЛИ пеленг на ориентир
	
	
	
	
	
	
	

	Long/Distance
	Долгота точки ИЛИ дистанция до ориентира
	
	
	
	
	
	
	

	Nav.Marks
	Наименование точки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distance
	
	Дистанция от данной Путевой точки до следующей
	
	
	
	
	
	

	Course
	
	Курс на данной дистанции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distance to Go
	Дистанция до конечной точки
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fix Interval
	Частота определений места судна на данной дистанции и курсе.
	
	
	
	
	

	
	
	Частота определяется из расчета, что за данный промежуток времени 
	
	
	
	

	
	
	при заданной скорости судно не сможет дойти до ближайшей
	
	
	
	
	

	
	
	опасности при любом изменении курса. Частоту определений можно взять из МТ-2000 т.4.2 стр 391
	

	Remarks
	
	Обязательно указывается  важные навигационные знаки, 
	
	
	
	
	

	
	
	дистанции параллельных индексов, направление створов, 
	
	
	
	
	

	
	
	ограждающие пеленги,  ограниченные по осадке воды,  
	
	
	
	
	
	

	
	
	точки поворотов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Navtex stations
	Указываются номера станций NAVTEX
	
	
	
	
	
	
	

	Navarea
	
	Указываются номера районов
	
	
	
	
	
	
	
	

	MRCC Names
	Указываюся наименования ближайших центров 
	
	
	
	
	
	

	Charts required
	Указываются номера используемых карт
	
	
	
	
	
	
	

	Books required
	Указываются наименования навигационных пособий
	
	
	
	
	
	

	Tidel information
	Выбираются данные по приливо-отливным явлениям
	
	
	
	
	
	

	Under Keel Clearance
	В соответствии с Руководством Компании по запасу глубины под килем, выбирается лимитирующая глубина на маршруте. Лимитирующая глубина будет равна (Осадка судна + 1.5 Осадки) Рассчитывается минимальная ожидаемая глубина (А) и наибольшая навигационная осадка (В). Рассчитывается ожидаемый запас глубины под килем (А-В) Если  А-В равно или более требуемого Компанией запаса глубины судно может пройти данный участок в любое время. Если менее - необходимо искать обходной путь или , используя приливо-отливные явления , проходить данный участок в определенное время.
	
	
	
	
	


