АННОТАЦИЯ

В настоящей дипломной работе рассмотрен и комплексно проработан переход по

маршруту порт Батуми (Грузия) – порт Александрия (Египет), сухогрузного судна

«Geulborg». Основной целью работы является обеспечение безопасной перевозки груза, и

получение максимальной прибыли от перевозки.

Маршрут Батуми– Александрия проходит через Черное, Мраморное, Эгейское моря и

проливы Босфора и Дарданеллы.

Путь, описанный далее, выбран исходя из нескольких условий. Влияние на выбор пути

оказали:

-класс Регистра и маневренные элементы судна;

-наличие навигационных опасностей;

-протяженность участков и экономическая целесообразность прохождения выбранного пути;

-рекомендованные пути и системы регулирования движения судов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ ……………………………………………………………………………………….   3

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………………….    5

Глава I. СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ

1.1. Общие сведения…………………………………………………………………….…   6

1.2. Навигационное оборудование…………………………………………………….... 12

1.3.  Транспортно- эксплуатационные характеристики т/х  “Geulborg”………………………...    19

1.4.  Обеспечение живучести и спасения………………………………………………………….    23

Глава II. НАВИГАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ

2.1.  Подбор карт, руководств и пособий для маршрута перехода …………………………….....  26

  - Пополнение, учет, хранение, корректура и списание карт и книг…………… 32

2.3.  Гидрометеорологические условия …………………………...…………………………….....   35

2.4.  Навигационно-гидрографические условия …………………………………………………..   43

2.5.  Сведения о портах ……………………………………………………………………………..   51

2.6.  Выбор пути на морских участках …………………………………………………………….   55

2.7.  Подготовка технических средств навигации ………………………………………………..   60

2.8.  Разработка графического плана перехода  …………………………………………………..   62

2.9.  Предварительная прокладка …………………………………………………………………..  63

2.10. Подъем  карт……………………………………………………………………………………  66

2.11 Естественная освещенность …………………………………………………………………..   67

2.12 Приливные явления ……………………………………………………………………………   68

2.13 Оценка точности места…………………………………………………………………………  68

2.14 План обсервации………………………………………………………………………………..  71

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………………..  74

Список используемой литературы………………………………………………………………….. 75

ВВЕДЕНИЕ

Рост мирового торгового флота и увеличение скоростей и тоннажа судов привели к значительному повышению интенсивности судоходства. Если оценивать, весьма приближенно это понятие числом судов, одновременно находящихся в море, то нетрудно показать, что оно возрастает значительно быстрее численного состава мирового флота. Так, при увеличении среднего эксплуатационного времени с 0,4 до 0,6 интенсивность судоходства возрастает практически вдвое.

Концепцией развития транспорта предусматривается укрупнение грузовых мест для ускорения обработки грузов на терминалах и общим сокращением времени транспортирования. Это ставит на первое место две задачи: повышение уровня безопасности перевозки грузов и безопасности людей, связанных с транспортировкой данных грузов.

Все морские суда и их обслуживание связано с использованием судов и работой людей на море, т. е. в условиях повышенного риска, вызванного не только использованием различной техники в необычных условиях, когда неизбежны ошибки, просчеты, усталость людей и отказы техники, но и воздействие стихии на человека. Полностью исключить воздействие морских рисков практически невозможно, т. к. не все они зависят от воли и предусмотрительности людей.

Естественно, что государства весьма заинтересованы в том, чтобы свести до минимума потери людей и материальных ценностей в процессе возрастающего использования Мирового океана. В связи с этим они сотрудничают друг с другом и с международными организациями с целью выработки международно-правовых актов, которыми определяются технические и правовые стандарты для конструирования и постройки морских судов, их безопасной эксплуатации, комплектования экипажем, предотвращение аварий, поиска и спасения, терпящих бедствие на море людей и судов.

Унифицированные международные стандарты по безопасности мореплавания, выраженные в виде конвенций, типовых условий, резолюций – становятся составной частью национального морского права, направленного на обеспечение безопасности человеческой жизни на море.

Немаловажную роль в обеспечении безопасной навигации судна имеет всесторонняя проработка предстоящего перехода – что и является целью данной дипломной работы.

В этой дипломной работе прорабатывается предстоящий переход судна сухогрузного типа «Geulborg» по маршруту порт Батуми – порт Александрия. Первая глава посвящена сведениям о судне. Основной частью дипломной работы является вторая глава, в которой прорабатывается навигационный проект перехода В третьей главе производится расчет грузового плана судна с проверкой остойчивости. Четвертая глава дает оценку экономической эффективности рейса. Пятая глава – исследовательская глава. В шестой главе рассмотрены вопросы по охране труда и окружающей среды.

- СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ

1.1 Основные тактико-технические характеристики судна

Т/х «Geulborg» – сухогруз , построен на немецком заводе J.J. SIETAS KG HAMBURG Спущенный со стапелей 10.10.1994 г. Находится под надзором Регистра BUREAU VERITAS/06005E. Судовладельцем является Esmeralda Shipping Management A.S. (Германия), порт приписки Willemstad,  техническим оператором WAGENBORG (Голландия). Главный двигатель типа STORK- WARTSILA DIESEL BV. TYPE 8SW 280 , 4 STROKE2350 KW/ 3193 Hp at 900 RPM., расположенный в кормовой части.

1.  Тип							 Сухогруз

Название						«Geulborg»

Позывной сигнал					 P J N H

2.  Год постройки					1994 г.

Класс Регистра	         BUREAU VERITAS/06005E       1+ HULL + MACH  ICE Class 1B

3. Длина наибольшая				89,80 м

Длина между перпендикулярами		84,99 м

Ширина				             13,60 м

Высота борта		                            7,20 м

Осадка в полном грузу: в соленой воде	  5,70 м

порожнем	                   Тн –0,25м  Тк- 1,95м

в балласте                   Тн –3,35м  Тк- 4,20м

4.  Водоизмещение:  полное			  5441  т

порожнем                           1139  т

Регистровый тоннаж : GRT		  2771 рт

NRT                          1548 рт

5.  Дедвейт			                	4149,0 т

6.  Главная энергетическая установка:

Тип				STORK- WARTSILA DIESEL BV. TYPE 8SW 280 , 4 STROKE,

Мощность						2350 kWt / 3193hp

Расход топлива на ходу  в грузу                         7,2 т         НFO 380

в балласте                   6,8 т

в порту                        0,35 т

7.  Скорость полного хода			     13,0 узл

Эксплуатационная скорость в грузу            9,0 узл

в балласте          11,5 узл

8.  Шаг винта			                         	     0,982 м

9.  Дисковое отношение		          	      0,38

10. Частота вращения на полном переднем ходу  720 об/мин

11. Тип руля 					 полубалансирный

Площадь пера руля			      	    3,75 м2

12. Тип рулевой машины:

Электро-гидравлический привод плунжерного типа, приводимый в движение одним/двумя насосами.

Обеспечивающий перекладку руля с 35 одного борта на 35 другого борта.

13.  Мощность рулевой машины:					4,5 кВт

14.  Подруливающее устройство:                    JASTRAM , Type BU40F, 230KW / 304 Hp.

15.  Судовая электростанция

Количество и суммарная мощность генераторов		 750 кВт

Напряжение судовой сети   					 220 B

16.   Средства радиосвязи:

Аварийный радиобуй КОСПАС-SARSAT RT-260M

Радиолокационный ответчик RT-9

Судовая земная станция SES Inmarsat –A JUE-45A

Приемник NAVTEX NT-900

Терминал сообщений SES INM-C H2098A

Терминал сообщений радиотелекса H209

УКВ радиостанция RT2048

УКВ переносная радиостанция   SP3110

УКВ-модем ЦИВ и приемник 70 канала RM2042

Сканирующий приемник частот бедствия ЦИВ ПВ/КВ и модем  ЦИВ RM2150

Внутрисудовая связь и трансляция «INTERCOM» используются в качестве

командного трансляционного устройства и системы служебной внутренней связи;

17.  Экипаж 9 чел: комсостав – 4 чел., рядовой состав – 5 чел

Маневренные характеристики

Таблица 1.1 – Поворотливости судна при перекладке руля на 15º и 35º

| В грузу |  |  |  |  | В балласте |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время поворота мин-с (VH=10,6 уз) |  |  |  |  | Время поворота мин-с (VH=11,5 уз) |  |  |  |  |
| δ влево |  | ∆ КК | δ вправо |  | δ влево |  | ∆ КК | δ вправо |  |
| 15º | 35º |  | 15º | 35º | 15º | 35º |  | 15º | 35º |
| 0-25 | 0-15 | 10º | 0-25 | 0-15 | 0-25 | 0-15 | 10º | 0-25 | 0-15 |
| 0-30 | 0-20 | 20º | 0-30 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 20º | 0-30 | 0-20 |
| 0-35 | 0-25 | 30º | 0-35 | 0-25 | 0-35 | 0-25 | 30º | 0-35 | 0-25 |
| 0-45 | 0-30 | 40º | 0-45 | 0-30 | 0-40 | 0-30 | 40º | 0-40 | 0-30 |
| 0-55 | 0-35 | 50º | 0-55 | 0-35 | 0-45 | 0-35 | 50º | 0-45 | 0-35 |
| 1-00 | 0-40 | 60º | 1-00 | 0-40 | 0-55 | 0-40 | 60º | 0-50 | 0-40 |
| 1-10 | 0-45 | 70º | 1-10 | 0-45 | 1-00 | 0-45 | 70º | 1-00 | 0-45 |
| 1-20 | 0-50 | 80º | 1-20 | 0-50 | 1-10 | 0-50 | 80º | 1-05 | 0-50 |
| 1-30 | 0-55 | 90º | 1-25 | 0-55 | 1-15 | 0-55 | 90º | 1-10 | 0-55 |
| 2-00 | 1-15 | 120º | 1-50 | 1-15 | 1-35 | 1-10 | 120º | 1-30 | 1-10 |
| 2-25 | 1-35 | 150º | 2-20 | 1-30 | 1-55 | 1-25 | 150º | 1-50 | 1-25 |
| 2-55 | 1-50 | 180º | 2-45 | 1-50 | 2-10 | 1-40 | 180º | 2-10 | 1-40 |
| 4-20 | 2-40 | 270º | 4-05 | 2-40 | 3-10 | 2-25 | 270º | 3-10 | 2-25 |
| 5-40 | 3-30 | 360º | 5-25 | 3-35 | 4-05 | 3-10 | 360º | 4-10 | 3-10 |
| 2,8 | 2,2 | Дц, кб | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | Дц, кб | 2,4 | 1,8 |

Рисунок №1 Циркуляция судна в грузу

0                                                                                   2 Dц, кбт

Рисунок №2 Циркуляция судна в балласте

0                                                                                    2 Dц, кбт

Таблица 1.2 – Циркуляция судна в грузу

| Изменение курса от первоначального | Время циркуляции |  |
| --- | --- | --- |
|  | tα, с при φ = 35 | tα, с при φ = 15 |
| 10° | 0-15 | 0-25 |
| 20° | 0-20 | 0-30 |
| 30° | 0-25 | 0-35 |
| 40° | 0-30 | 0-40 |
| 50° | 0-35 | 0-45 |
| 60° | 0-40 | 0-50 |
| 70° | 0-45 | 1-00 |
| 80° | 0-50 | 1-05 |
| 90° | 0-55 | 1-10 |
| 120° | 1-10 | 1-30 |
| 150° | 1-25 | 1-50 |
| 180° | 1-40 | 2-10 |
| 270° | 2-25 | 3-10 |
| 360° | 3-10 | 4-10 |
| М | 300 | 405 |
| Дц, кб | 2,2 | 1,6 |
| Км/ч | 18,5 | 16,5 |
| Vн, уз | 10,6 | 9,5 |
| ωгр/мин | 65 | 44 |
| Перекладка t с руля на борт – 14 с |  |  |

Таблица 1.3 – Соответствие ступеней хода ВРШ и скорости судна

| В грузу |  |  | В балласте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ступень хода | ВРШ, | V, уз | Ступень хода | ВРШ | V, уз |
| ППХ | 100 | 13,0 | ППХ | 100 | 13,8 |
| ППМХ | 80 | 10,6 | ППМХ | 80 | 11,5 |
| СПЧ | 60 | 7,8 | СПЧ | 60 | 8,4 |
| МПХ | 40 | 5,2 | МПХ | 40 | 5,6 |
| СМПХ | 20 | 4,0 | СМПХ | 20 | 4,2 |

Таблица 1.4 – Тормозные характеристики судна при активном торможении до полной остановки

| В грузу |  |  | В балласте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маневр | Sторм., кб | tторм., м -с | Маневр | Sторм., кб | tторм., м -с |
| ППX – ПЗX | 3,2 | 1-50 | ППX - ПЗX | 3,0 | 1-40 |
| ППМХ – ПЗХ | 2,8 | 1-25 | ППМХ - ПЗХ | 2,5 | 1-10 |
| СПЧ – ПЗХ | 2,0 | 1-00 | СПЧ - ПЗХ | 1,7 | 0-55 |
| МПХ – ПЗХ | 1,6 | 0-45 | МПХ - ПЗХ | 1,4 | 0-40 |
| СМПХ – ПЗХ | 1,2 | 0-30 | СМПХ – ПЗХ | 1,0 | 0-25 |

Таблица 1.5 – Тормозные характеристик судна при пассивном торможении  до скорости 2узл

| В грузу |  |  | В балласте |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маневр | Sторм., кб | tторм., м -с | Маневр | Sторм., кб | tторм., м –с |
| ППX – СТОП | 7,2 | 4-50 | ППX - СТОП | 6,8 | 4-20 |
| ППМХ – СТОП | 6,0 | 3-25 | ППМХ - СТОП | 5,6 | 3-10 |
| СПЧ – СТОП | 5,4 | 2-40 | СПЧ - СТОП | 5,0 | 2-25 |
| МПХ – СТОП | 4,6 | 2-10 | МПХ - СТОП | 4,0 | 1-50 |
| СМПХ – СТОП | 3,5 | 1-50 | СМПХ – СТОП | 3,0 | 1-30 |

  - Навигационное оборудование

Таблица 1.6 – Технические средства навигации, имеющиеся на судне

| Прибор | Тип, марка | Кол-во | Год выпуска | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнитный компас | «SH – 165A» | 1 | 1994 | Пеленгаторная палуба |
| Гирокомпас | «Sperry Marine SR-208» | 1 | 1994 | Нав. мостик |
| Лаг | «DS-80 Furuno» | 1 | 1994 | Носовая шахты лага, Нав. мостик |
| Эхолот | «FE-700 Furuno» | 1 | 1993 | Нав. мостик |
| Радиолокаторы |  |  |  |  |
| - основной | «Furuno Sperry Marine X-Band» | 1 | 2009 | Нав. мостик |
| - вспомогательный | «Furuno FAR-2865SW» | 1 | 1993 | Нав. мостик |
| АИС | Furuno – A210 | 1 | 2004 | Нав. мостик |
| ПИ СНС | «FURUNO GPS 120» | 2 | 1999 | Нав. мостик |
| Хронометр |  | 1 | 1994 | Нав. мостик |
| Часы морские |  | 1 | 2002 | Нав. мостик |
| Секундомер |  | 1 | 1995 | Нав. мостик |
| Барометр анероид |  | 1 | 1994 | Нав. мостик |
| Ceкстан |  | 1 | 1995 | Нав. мостик |

Таблица 1.6. Точностные характеристики ТСН

| Тип, марка | Условия | Измеренные навигационные параметры | СКП одного измерения | Модуль градиента параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнитный компас «SH – 165A» | Курс | пеленг | ±1,5 | - |
| Гирокомпас«Sperry Marine SR-208» | Курс | пеленг | ±1,0 | - |
| Лаг«DS-80 Furuno» | 0,5узл более 5 узл | скорость скорость | ±0,1 узла ±0,3 узла | - |
| Эхолот «FE-700 Furuno» | до 5 м. от 5 до 10 м от 10 до 20 м более 20 м | глубина глубина глубина глубина | 0 м. ±0,3 м. ±0,7 м. ±0,9 м. | - |
| РЛС 1 «Furuno Sperry Marine X-Band» | эл. визир шкала 6 мили шкалы 0,125- 96 мили | Пеленг и дистанция | 1,0о | 1 |
| РЛС 2«Furuno FAR-2865SW» | эл. визир шкала 6 мили шкалы 0,5- 48 мили | Пеленг и дистанция | 1,0о | 1 |
| ПИ СНС «FURUNO GPS 120» | Контроль движения(скорость, пройденное расстояние) | Местоположение дистанция до точки поворота | 30 метров 5метров ( в диф. режиме ) | - |

1.2. Навигационное оборудование

Магнитный компас «SH–165A».

Чувствительный элемент гирокомпаса – картушка. Магнитная система состоит из шести стрелок с шкалой для отчета курса и пеленга. Картушка находится внутри котелка с жидкостью и опирается на острия шпильки. Недостатком магнитного компаса является то, что девиация меняется с изменением широты района плавания и перевозимым грузом. Правильность табличных значений девиаций контролируется путём сличения показаний магнитного и гироскопических компасов. Девиация уничтожается по необходимости (с обязательным составлением таблицы девиации), как правило, не реже одного раза в год. Остаточная девиация у главного магнитного компаса не должна превышать – 3, а у путевого – 5. Определяем  поравку магнитного компаса в п.Барселона  10.03.2012

Таблица 1.7 – Девиации магнитного компаса  т/х «GEULBORG» (в грузу)

| ККо | δ о | ККо | δ о |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0,2 | 180 | +1,7 |
| 15 | -0,5 | 195 | +2,3 |
| 30 | -0,8 | 210 | +2,7 |
| 45 | -1,0 | 225 | +2,9 |
| 60 | -1,2 | 240 | +2,9 |
| 75 | -1,3 | 255 | +2,7 |
| 90 | -1,3 | 270 | +2,3 |
| 105 | -1,2 | 285 | +1,8 |
| 120 | -0,9 | 300 | +1,4 |
| 135 | -0,5 | 315 | +0,9 |
| 150 | +0,3 | 330 | +0,5 |
| 165 | +1,0 | 345 | +0,1 |
| 180 | +1,7 | 360 | -0,2 |

Коэфициенты: А = +0,26о,  В = +0,26о, С = +0,44 о, D = +0,46 о, Е =+0,64 о

10 марта 2012 года. Девиатор СПК Остапенко С.Н.  п. Барселона

Гирокомпас  Sperry Marine SR-208

Гирокомпас  Sperry Marine SR-208 предназначен для определения гироскопического компасного курса (ГКК) относительно гироскопического меридиана, а так же для определения компасных направлений – пеленгов (КП) на береговые и морские ориентиры и на небесные светила. Одна из самых популярных гирокомпасных систем на сегодняшний день. Компактный и надежный, гирокомпас SR-208 создан специально для судов, работающих в тяжелых условиях. Базовая конфигурация состоит из двух блоков, в которых находятся спаренные роторы и жидкостная система гашения высокоширотных погрешностей. Ручной ввод широты и скорости позволяет компенсировать скоростную погрешность. Время готовности 4 часа

Технические характеристики:

Установившаяся погрешность				            < 0,75 sec fi град

Динамическая погрешность						< 1 sec fi град

Нестабильность устойчивой погрешности от запуска к запуску	< 0,25 sec fi град

Максимальный угол крена и дифферента				± 45 град

Рабочая температура окружающей среды	 			от 10 до +50 C

Количество потребителей информации				7 х 24 В пост тока

Питание								24 В, 30% пост тока

Пусковой ток								10 А

Потребляемый ток в рабочем режиме					2 А

Габариты								340 х 360 х 450 мм

Вес									2 кг

Индукционный лаг Furuno DS-80

Индукционный лаг Furuno DS-80 дает возможность измерения скорости судна на самом малом ходу с высокой точностью. Спаренный луч звуковой частотой 1 МГЦ гарантирует точность измерения скорости при любом волнении моря. При подаче напряжения на прибор лаг начинает работу в основном режиме индикации скорости судна без вмешательства оператора. Антенный преобразователь лага DS-80 устанавливается непосредственно на корпус или с клинкетом. Скорость и пройденное расстояние индицируются на большом освещенном дисплее LCD . Использование эффекта Доплера, дающего высокую точность; спаренный луч, устраняющий влияние качки и коррекция скорости при изменении температуры морской воды. Подключение к САРПу, радару, ЭКНИС, АИС, РДР (VDR), ГМССБ и другому навигационному оборудованию расширяют навигационное обеспечение безопасного судовождения.

Эхолот «FE-700 Furuno»

Поправка эхолота «FE-700 Furuno»  определяется путём сличёния глубин, измеренных эхолотом, с глубинами, измеренными ручным лотом по обоим бортам судна в районе установки вибраторов. Перед измерением глубин проверяют частоту вращения исполнительного двигателя эхолота и «разбивка» ручного лота.

РЛС  Furuno Sperry Marine X-Band

Радар  Furuno Sperry Marine X-Band ето  РЛС с  функциями ARPA на базе ПК разработаны в соответствии со стандартами IMO. В устройствах используется электронно-лучевой цветной дисплей с диагональю 28". Эффективный диаметр изображения составляет 360 мм, что превышает минимальный размер, требуемый IMO (340 мм), для судов водоизмещением свыше 10,000 р.т. Мощность излучения 30 кВт. Диапазон шкал дальность 0,125 – 96 мили. Открытая антенна 8ft. Частота вращения  антенны 24 / 48 об/мин. Температурный диапазон –15°C — +55 °C (дисплей), –25°C — +70 °C (антенна). Питание 10,8-41,6 В. 14 шкал дальности: от 1/8 до 120 морских миль (не ИМО), 96 морских миль (ИМО); 5 видов длины импульса, 4 вида частоты повторения; Автоматическая настройка, 6-ти дБ приемник с автоматическим подавлением помех от моря/дождя; Вывод целей на дисплей (16 оттенков): желтый, зеленый, триколор; Фоновые цвета экрана (дневной, ночной режим): синий, голубой и черный цвета.

Теневые сектора РЛС FURUNO Sperry Marine X-Band

РЛС «Furuno FAR-2865SW S-Band»

Радар «Furuno FAR-2865SW S-Band» имеют функции САРП, которая предусматривают автоматический/ручной захват 20 целей или ручной захват 40 целей. Захват целей вручную имеет приоритетный статус; цели, захваченные вручную, и цели, захваченные автоматически, обозначаются разными символами. Дисплей может одновременно отображать данные по трем выбранным целям.

Теневые сектора РЛС FURUNO FAR-2865SW S-Band

Данные включают дистанцию кратчайшего сближения/время кратчайшего сближения, дальность/пеленг, дистанция/время пересечения курсовой линии. Вывод на экран данных по трем избранным целям: дистанция/время кратчайшего сближения, дальность/пеленг, дистанция/время пересечения курсовой линии; Истинный и относительный векторы сопровождаемой цели, 1-99 минут; Индикация 5 - 10 точек предыдущих положений сопровождаемой цели с 2-х минутным интервалом; Функция проигрывания маневров с четкой индикацией результатов на дисплее; Установление ограничений по дистанции кратчайшего сближения; настраиваемая сигнализация времени кратчайшего сближения и дистанции/времени пересечения курсовой линии; Дисплей навигационного плоттера RP25 с судовым прокладчиком RM или TM и функцией совмещения радиолокационного изображения; Опция: запоминающее устройство RAM и карты.

AIS 210

Автоматическая идентификационная система AIS 210 предназначена для автоматического обмена между судами и береговыми СУДС навигационной, статической, рейсовой информацией; информацией по безопасности мореплавания. Осуществляет Автоматический прием информации GPS и ГЛОНАСС.Может использоваться для распространения и приёма по каналам АИС диф. поправок ГЛОНАСС. Возможно обслуживание запросов дальней связи. Резервный способ синхронизации АИС при отказе ГЛОНАСС/GPS-приемника.

Технические характеристики:

Диапазон частот	156,025 - 162,025 МГц

Шаг частот	12,5, 25 кГц

Модуляция и скорость передачи	AIS - GMSK, 9600 бит/сек

DCS - FM/FSK, 1200 бит/сек

Чувствительность	-107 dBm

Мощность излучения радиопередатчика	2 Вт, 12,5 Вт

Потребляемая мощность	60 Вт (основной блок)

6 Вт (пульт)

Рабочая температура	от -15 до +55°С

Температура хранения	от -20 до +70°С

Допустимые вибрации	Соответствует IEC 60945

Климатическое исполнение	Защищенное, соответствует IEC60945, IP21

Приемоиндикаторы FURUNO GPS-120

На мостике имеется 2 FURUNO  GPS-120, которые представляют собой компактный водонепроницаемый GPS приемник с высокими характеристиками, спроектированный для разных типов судов. Его высокочувствительный 12-канальный приемник GPS позволяет с высокой точностью и надежность определить местоположение судна. GP-120 представляет ряд простых в использовании режимов отображения в графической и буквенно-цифровой формах: видеоплоттер, путь, дисплей управления и навигационные данные. Навигационная информация включает местоположение судна (в Lat/ Long ), скорость, курс, расстояние/азимут и ETA/TTG к намеченной точке пути или положение MOB высвечивается в виде крупных и легких для восприятия знаков. GP-120 принимает данные корректировки DGPS с внешнего приемника поправок DGPS в тех случаях, когда требуемая точность местоположения выше, чем нормальная.

1.3 Транспортно-эксплуатационные характеристики т/х “GEULBORG”

Таблица 1.8 – Размещения грузовых пространств, длины, объема, а также

конструктивных особенностей

| Наименование грузовых пространств | Расположение, шп. | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Чистая вместимость, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трюм 1 | 21-106 | 60,88 | 11,0 | 8,35 | 5628,0 |
| Суммарный объем |  |  |  |  | 5628,0 |

Таблица 1.9 – Данные по судовым цистернам

| № Танка |  | Наименование цистерны | Расположение, шп |  |  | Объем, м3 |  | Абсцисса Ц.Т. от миделя, м |  | Аппликата Ц.Т. от ОП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балласт (ρ=1,025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форпик |  | 109-120 |  | 88,51 |  | -48,28 |  | 7,20 |  |
|  | Диптанк |  | 106-109 |  | 98,58 |  | -39,86 |  | 7,20 |  |
| 1 | ДБТ центральный |  | 78-106 |  | 144,46 |  | -28,42 |  | 1,10 |  |
|  | БТ лб |  | 78-98 |  | 164,49 |  | -14,26 |  | 7,05 |  |
|  | БТ пб |  | 78-98 |  | 164,49 |  | -14,26 |  | 7,05 |  |
| 2 | ДБТ центральный |  | 60-78 |  | 88,19 |  | -3,17 |  | 1,10 |  |
|  | ППБТ лб |  | 48-78 |  | 84,28 |  | -2,84 |  | 2,95 |  |
|  | ППБТ пб |  | 48-78 |  | 84,28 |  | -2,84 |  | 2,95 |  |
|  | БТ лб |  | 48-78 |  | 86,92 |  | -2,78 |  | 7,20 |  |
|  | БТ пб |  | 48-78 |  | 86,92 |  | -2,78 |  | 7,20 |  |
| 3 | БТ лб |  | 20-48 |  | 220,37 |  | 14,68 |  | 7,19 |  |
| 3 | БТ пб |  | 20-48 |  | 220,37 |  | 14,68 |  | 7,19 |  |
| 4 | ДБТ центральный |  | 20-50 |  | 146,99 |  | 14,72 |  | 1,10 |  |
|  | Ахтерпик |  | 3-8 |  | 68,85 |  | 28,34 |  | 6,05 |  |
|  | Общаявместимость, м3 |  |  |  | 1747,71 |  |  |  |  |  |
| Тяжелое топливо (ρ=0,980) 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТТТ пб |  | 48-72 | 123,36 |  |  | -1,75 |  | 0,67 |
|  |  | ДТТТ лб |  | 48-72 | 123,36 |  |  | -1,75 |  | 0,67 |
|  |  | Общаявместимость, м3 |  |  | 246,72 |  |  |  |  |  |
| Дизельное топливо (ρ=0,88) 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТДТ пб |  | 12-16 |  | 19,78 |  | 48,11 |  | 2,95 |
|  |  | ТДТ лб расходная |  | 8-11 |  | 5,3 |  | 44,76 |  | 2,35 |
|  |  | TДТ лб |  | 11-13 |  | 5,7 |  | 42,17 |  | 2,35 |
|  |  | Общая вместимость, м3 |  |  |  | 30,78 |  |  |  |  |

Таблица 1.9 – Данные по судовым цистернам  (Продолжение)

| № Танка | Наименование Цистерны |  | Расположение, шп |  | Объем, м3 |  | Абсцисса Ц.Т. от миделя, м | Аппликата Ц.Т. от ОП, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазочное масло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТСМ пб | 14 | 2,4 |  | 42,17 |  |  | 0.67 |
|  |  | ТСМпб | 14 | 2,8 |  | 42,11 |  |  | 0,67 |
|  |  | ТСМлб | 15 | 1,0 |  | 39,52 |  |  | 0,72 |
|  |  | Общая вместимость, м3 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |
| Пресная вода (ρ=1,000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ТПВ пр. | 20-28 | 24,5 |  | 11,39 |  |  | 1,10 |
| 3 |  | ТПВ лб | 20-28 | 24,5 |  | 11,39 |  |  | 1,10 |
|  |  | Общая вместимость, м3 |  | 49,0 |  |  |  |  |  |

ДБТ – днищевой балластный танк

ППБТ – подпалубный балластный танк

БТ –  балластный танк ( ДБТ+ППБТ)

ДТТТ – днищевой  танк тяжелого топлива

ТДТ – танк дизельного топлива

ТСМ – танк смазочного масла

ТПВ – танк пресной воды

Таблица 1.10 Таблица по изменению  на 1 см осадки в соленой и пресной воде

для судна в полном грузу, в балласте и при средней осадке.

| Осадка,м | Водоизмещение Пресная вода,т | Пресная вода Тонн/см | Водоизмещение Соленая вода, т | Соленая вода Тонн/см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,35 | 2240 | 8,6 | 2335 | 8,8 |
| 4.0 | 3720 | 9,4 | 3810 | 9,6 |
| 5,45 | 5050 | 9,9 | 5160 | 10,1 |

Таблица 1.11 Расположение  абсциссы и аппликаты ц.т при судне порожнем

| Водоизмещение Порожнем | Абсцисса Ц.Т. от миделя, м | Аппликата Ц.Т. от ОП, м |
| --- | --- | --- |
| 1139 | 40,75 | 6,12 |

1. Поправка на пресную воду при полной загрузке       - 0,124 м.

2. Допустимая нагрузка на 1 кв.м	палуба трюма       - 15 тн

Главная палуба               - 1,7 тн

Крышки трюмов            - 1,2 тн

3. Суточный расход пресной воды                                    - 1.5 тн.

4. Система вентиляции грузовых помещений естественного типа. Вентиляционные

люки расположены на крышках трюмов в носовых и кормовых частях с левого и

правого бортов.

Грузовая шкала

  - Обеспечение живучести и спасения

- Система пожарообнаружения и сигнализации.

На судне имеется станция пожарной сигнализации типа «TEMPO 23AF» панель управления, которой, находиться на ходовом мостике. Система оснащена датчиками обнаружения пожара следующего типа:обнаружение дыма (надстройка, грузовые трюма, МО и кладовые помещения);обнаружение повышения температуры (надстройка, грузовые трюма и кладовые помещения);обнаружение открытого пламени (надстройка, МО и кладовые помещения).

Принцип работы системы заключается в следующем: расположенные по всему судну вышеупомянутые датчики, расположенные по всему судну, реагируют на наличие дыма, пламени или повышения температуры, и при наличии одного из признаков пожара активируют станцию пожарной сигнализации. На панели станции расположено судно в разрезе с указанием местоположения датчиков. После обнаружения пожара система выдает визуально-звуковой сигнал с указанием номера и местоположения активированного датчика. Если в течение минуты с навигационного мостика система не была сквитирована  включается система громкого боя по судну и звучит общесудовая тревога. Из помещения СО2 можно дистанционно активировать систему СО2 (36 баллонов по 45,4 кг) массового пожаротушения машинного отделения и грузовых трюмов и спринклерную систему тушения помещения лакокрасочных материалов и помещения АДГ. Системы периодически проверяется в соответствии с пожарными правилами, при помощи устройств, для получения горячего воздуха соответствующей температуры, на которую должен реагировать автоматический датчик. Конструкция датчиков удовлетворяет требованиям СОЛАС-74 Привила 13 п.3. Они стойкие к воздействию колебаний напряжения и переходных режимов питания, к изменению температуры окружающей среды, вибрации, влажности, сотрясений, ударов и коррозии (п. 3.1).

2. Противопожарные переборки и закрытия  на судне.

Надстройка, конструктивные переборки, палубы и рубка изготовлены из стали с огнестойкой изоляцией SDS N Type, а  двери JISF 2318 A, C и D типа и иллюминаторы расположены таким образом, что препятствуют распространению пожара. Основой конструктивной пожарной защиты корпусной части судна  является применение огнестойких конструкций , огнезадерживающих конструкций  и негорючих конструкций , которые способствуют локализации пожара в ограниченных ими пространствах и успешной его ликвидации в определенных отсеках и выгородках, защите наиболее важных узлов живучести судна от поражения огнем извне, а также эвакуации людей из аварийных помещений судна и т.д. Противопожарными конструкциями  оборудованы  переборки, палубы, выгородки трапов, шахты . Эти конструкции изготовлены из стали или другого равноценного материала. Они усилены ребрами жесткости и имеют термостойкую изоляцию. Все конструкции класса А сохраняют целостность и непроницаемость для дыма и пламени в течение одночасового стандартного испытания на огнестойкость, причем температура прогрева поверхности конструкции со стороны, противоположной той, на которую воздействует пламя.

3.Стационарные системы пожаротушения.

На судне применяется углекислотная ситема пожаротушения. Жидкий углекислый газ хранится на судне  в специальных баллонах под давлением. Баллоны соединены в батареи и работают на общую распределительную коробку, от которой в отдельные помещения проводятся трубопроводы из стальных цельнотянутых оцинкованных труб диаметром 20—25 мм. На трубопроводе углекислотной системы накрашивают одно узкое отличительное кольцо желтого цвета и два предупреждающих знака -один красный, а второй желтый с черными диагональными полосами. Трубы обычно прокладывают под палубой без опускающихся вниз отростков, так как углекислый газ тяжелее воздуха и при тушении пожара его необходимо вводить в верхнюю часть помещения. Из отростков углекислота выпускается через специальные насадки-сопла.Эта система имеет устройство для контроля. Углекислотная система может быть использована для тушения пожара в закрытых помещениях.  Такой системой оборудован трюм  и машинное отделение. Судно т/х “Geulborg” оборудовано также системой   порошкового тушения. В этой системе используют специальные порошки, которые подаются к месту воспламенения газовой струей из баллона из порошкового огнетушителя. Такая система состоит из станции порошкового тушения, ручных стволов и особых нескручивающихся рукавов, расположенной в машинном отделении.

Принцип действия системы основан на изоляции очага пожара от кислорода воздуха путем покрытия горящих предметов слоем пены. Пену можно получается химическим путем в результате реакции кислоты и щелочи, либо механическим путем при смешивании водного раствора пенообразователя с воздухом. Соответственно этому система пенотушения делится на воздушно-механическую и химическую. При пользовании системой пенообразователь из цистерны эжектором подается в напорный трубопровод, где он смешивается с водой, образуя водяную эмульсию. На конце трубопровода имеется воздушно-пенный ствол. Водяная эмульсия, проходя через него, засасывает воздух, в результате чего образуется пена, которая подается к месту пожара.

4. Пожарные посты и щиты

Пожарный пост в МКО снабжен двумя переносными огнетушителями, пожарным щитом, укомплектованным двумя топорами, баграми и ломом.

Пожарные посты расположены на главной палубе в надстройке и на баке. Каждый снабжен двумя комплектами снаряжения пожарного с дыхательными аппаратами, 8 запасными баллонами и всем необходимым оборудованием, что соответствует требованиям Конвенции СОЛАС-74 "/2 Правила 17.

Всего в районе надстройки находится 14 огнетушителей.

Пожарные посты на баке и корме оборудованы согласно соответствующих Правил, укомплектованы ящиками с песком по 200 кг каждый, пожарными щитами с топорами и ломами, а на корме дополнительно четырьмя ведрами с линями.

Оперативные планы по тушению пожара (FIRE PLANS) находятся на навигационном мостике в папках судовой документации, в районе парадных трапов в стальных капсулах и на переборке в районе грузового бюро, что соответствует Правилу 20 "/2 Конвенции СОЛАС-74.

5. Обеспечение водонепроницаемости.

Водонепроницаемость корпуса обеспечивается набором (системой набора корпуса) и расположением поперечных водонепроницаемых переборок.

Набор судна – смешанный: двойное дно в грузовых трюмах,  борта в балластных танках набраны по продольной системе, наружные борта а также корпус в оконечностях набраны по поперечной системе набора. Конструктивные особенности, а также количество водонепроницаемых переборок удовлетворяют требованиям «Правил обеспечения непотопляемости морских судов».  Конструкция каждой водонепроницаемой переборки делятся на отсеки, поперечной или продольной, должна быть в состоянии при надлежащем запасе прочности выдерживать давление наибольшего возможного столба воды в случае аварии и по меньшей мере давление столба воды до предельной линии погружения. Конструкция этих переборок  отвечает требованиям Администрации. Уступы и ниши в переборках водонепроницаемые и такие же прочными, как и соседние участки самих переборок. Шпангоуты или бимсы проходят через водонепроницаемую палубу или переборку, то водонепроницаемость такой палубы или переборки обеспечивается ее конструкцией без применения дерева или цемента. Цистерны под жидкости, образующие деление на отсеки, испытываются на непроницаемость наибольшим из столбов воды, соответствующим самой высокой грузовой ватерлинии деления на отсеки или двум третям высоты от верхней кромки киля до предельной линии погружения в районе расположения цистерн. С целью обеспечения водонепроницаемости структурных конструкций деления на отсеки и не должны рассматриваться как испытания годности какого-либо отсека для жидкого топлива или для другого специального назначения, для которого может потребоваться более жесткое испытание в зависимости от уровня, которого может достигнуть жидкость в цистерне или ее соединительных трубах.

6.Осушительная система

Также на судне имеется балластно-осушительная система включает в себя два насоса, производительностью 320 м3/час, обеспечивает при всех практически возможных условиях откачку воды из любого водонепроницаемого отсека и его осушение, исключая помещения, постоянно предназначенное для пресной воды, жидкого топлива или груза, для которых предназначены другие эффективные средства-эжекторы осушения или другие насосы. Данная балластно-осушительная система удовлетворяет требованиям Конвенции СОЛАС-74 Правило 21 п.1.1, 1.2, 1.4.

7. Спасательные средства.

Судно оборудовано одной спасательной шлюпкой закрытого типа марки SML 12, вместимостью 12 человек, изготовлена из cтеклопластика, расположены на шлюпочной палубе по левому борту соответственно, согласно требованиям Конвенции СОЛАС-74 Правило 13 III. Шлюпка оборудована двигателем «YANMAR DIESEL 3JH 30A», который обеспечивает движение при 100% загрузки со скоростью 6 уз 24 часа. Спусковой механизм шлюпки приводится в действие одним человеком (Правило 48 III) и по своим техническим параметрам соответствует требованиям Правила 48 III. Шлюпочная лебедка оборудована разобщающим устройством (Правило 41 III, п.7.7) Посадочный трап позволяет в течении 3 минут с момента подачи команды к посадке занять места согласно расписания (Правило 41 III, п.3.3) .

Также на шлюпочной палубе по левому и правому борту, закрепленные посредством гидростатических устройств, расположены спасательные плоты марки «VIKING KDF 10» в количестве 2 шт., и марки «VIKING KD 6» 1 шт., без гидростатического устройства,  расположенного в кормовой части.

Также на судне имеются индивидуальные спасательные средства – круги спасательные (8 шт.), два из них со светящимися буями и фалинем, длиной 50м; спасательные жилеты и гидрокостюмы, по одному на каждого члена экипажа, находятся у каждого в каюте, 2 шт. на ходовом мостике и 2 в ЦПУ. Все они снабжены свистком и электрической лампочкой с сухозаряженным элементом. (Правило 32.3 III и Правило 27 III, п.1и п.2)