Глава 2  НАВИГАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ

2.1 Подбор карт, руководств, пособий

Согласно РШСУ-98, подбор навигационных морских карт, пособий, руководств на предстоящий переход (рейс) выполняется по каталогу карт и книг в соответствии с требованиями правил корректуры, комплектования и хранения карт и руководств, для плавания на судах гражданских ведомств

Карты подбираются по откорректированному каталогу карт и книг следующим образом:

- в любой части каталога по листу «Нарезки частей каталога», который помещен в начале книги, определяет нужная часть каталога;

- в выбранной части каталога по сборному листу сборных листов карт, помещенных в начале раздела «Карты», выписываются номера сборных листов предстоящего района плавания;

в том же разделе «Карты» по выписанным сборным листам, подбираются и выписываются номера необходимых карт по предстоящему маршруту плавания; первыми выписываются номера генеральных карт, на которых расположены пункты отхода и прихода, а затем номера планов, частных и путевых карт;

Для подбора лоций и других руководств для плавания пользуются разделом «Книги» каталога карт и книг. Границы лоций, описание огней и знаков и других руководств указаны на соответствующих сборных листах в разделе «Книги», а цифры на этих листах обозначают номера изданий.

Таблица 1.1 – Карты

| № карты | Заголовок (название) карты | Масштаб | Год печ. | Дата последней корректуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральные карты |  |  |  |  |
| 30115 | Черное море и восточная часть Средиземного моря | 2000000 | 1987 | 27.03.2012 |
| 31009 | Восточная часть Черного моря | 750000 | 1981 | 27.03.2012 |
| 31008 | Западная часть Черного моря | 750000 | 1986 | 27.03.2012 |
| Путевые, частные карты и планы |  |  |  |  |
| 31012 | От Новороссийска до бухты Першембе | 500000 | 1985 | 27.03.2012 |
| 31013 | От залива Орду до порта Амасра | 500000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 31014 | От порта Констанца до порта Амасра | 500000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 31007 | Мраморное море с проливами Босфор и Дарданеллы | 500000 | 1987 | 27.03.2012 |
| 31016 | Северная часть Эгейского моря | 500000 | 1985 | 27.03.2012 |
| 31017 | Южная часть Эгейского моря | 500000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 31021 | От острова Крит до порта Александрия | 500000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 38198 | Порт Батуми с подходами | 10000 | 1989 | 27.03.2012 |
| 32109 | От порта Поти до порта Трабзон | 200000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 32110 | От порта Трабзон до залива Фатса | 200000 | 1978 | 27.03.2012 |
| 32111 | От залива Фатса до мыса Бафра | 200000 | 1983 | 27.03.2012 |
| 32113 | От порта Бафра до порта Инеболгу | 200000 | 1984 | 27.03.2012 |
| 32114 | От порта Инеболу до порта Зонгулдак | 200000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 32115 | От бухты Мичурин до мыса Шиле | 200000 | 1980 | 27.03.2012 |
| 34113 | От мыса Шиле до мыса Карабурун | 200000 | 1983 | 27.03.2012 |
| 36127 | Подходы к проливу Босфор | 50000 | 1984 | 27.03.2012 |
| 36129 | Пролив Босфор | 25000 | 1988 | 27.03.2012 |
| 35201 | Подходы к проливу Босфор | 50000 | 1988 | 27.03.2012 |
| 33201 | Мраморное море Восточная часть | 100000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 33202 | Мраморное море Средняя часть | 100000 | 1981 | 27.03.2012 |
| 33203 | Мраморное море Западная часть | 100000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 35212 | Центральная часть пролива Дарданеллы | 50000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 35213 | Южная часть пролива Дарданеллы | 50000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 35213-5 | Вход в пролив Дарданеллы | 25000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 32201 | От порта Александруполис до острова Лесбос проливом Дарданеллы | 200000 | 1984 | 27.03.2012 |
| 32202 | От пролива Дарданеллы до острова Скирос | 200000 | 1987 | 27.03.2012 |
| 32206 | От острова Скирос до острова Икария | 200000 | 1987 | 27.03.2012 |
| 32208 | От острова Икария до залива Гекова (Керме) | 200000 | 1988 | 27.03.2012 |
| 32218 | От острова Родос до острова Крит | 200000 | 1988 | 27.03.2012 |
| 32217 | Восточная часть острова Крит | 200000 | 1984 | 27.03.2012 |
| 32230 | От мыса Кавабурун до порта Александрия | 200000 | 1986 | 27.03.2012 |
| 39245 | Подходы к порту Александрия | 25000 | 1979 | 27.03.2012 |
| 39244 | Порт Александрия | 10000 | 1978 | 27.03.2012 |
| Справочные карты |  |  |  |  |
| 90102-H-Z | Карта мира. Горизонтальная (H) и вертикальная (Z) составляющие геомагнитного поля эпохиРр | 20000000 | 1975 |  |
| 6243 | Гидрометеорологические карты Средиземного моря |  |  |  |
| 90102-H-Z | Карта мира. Горизонтальная (Н) и вертикальная (Z) составляющие напряженности геомагнитного поля эпохи ... 1975 г. (карты элементов земного магнетизма) |  |  |  |
| 90080 | Карта часовых поясов мира | 50000000 | 1979 | 27.03.2012 |

| Карты радионавигационных систем (ЛОРАН-С) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 D-1-LC |  | Эгейское и Мраморное море SLO-Г, SLO-Б, 7990-Х |  | 1000000 | 1978 | 27.03.2012 |
| 30303-LC |  | От острова Крит до порта Бейрут |  | 1000000 | 1975 | 27.03.2012 |
| 31016-LC |  | Северная часть Эгейского моря 7990-Х, 7990-Y, 7990-Z |  | 500000 | 1980 | 27.03.2012 |
| 31017-LC |  | Южная часть Эгейского моря 7990-Х, 7990-Y, 7990-Z |  | 500000 | 1980 | 27.03.2012 |
| 31018-LC |  | От острова Крит до залива Анталья |  | 500000 | 1979 | 27.03.2012 |
| 31019-LC |  | От мыса Калеадры до порта Бейрут с островом Крит |  | 500000 | 1977 | 27.03.2012 |
| Вспомогательные карты (карты – сетки) |  |  |  |  |  |  |
| 90274 | Широтный пояс 33°44 - 36°09 |  | 500000 |  |  |  |
| 90275 | Широтный пояс 35°44 - 38°46 |  | 50000 |  |  |  |
| 90199 | Номограмма для определения начального курса при плавании по ДБК |  |  |  | 1962 |  |

Таблица 1.2 – Руководства и пособия

| Адмиралт. Номер | Наименование пособия |  | Дата судовой корректуры |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководства для плавания |  |  |  |  |  |
| 1244 | Лоция Чёрного моря |  | 27.03.2012 |  | Лоции с дополнениями |
| 1245 | Лоция Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы |  | 27.03.2012 |  |  |
| 1247 | Лоция Эгейского моря |  | 27.03.2012 |  |  |
| 1249 | Лоция Средиземного моря |  | 27.03.2012 |  |  |
| 2217 | Огни и знаки Чёрного и Азовского морей |  |  |  | Дата судовой корректуры 27.03.2012 |
| 2219 | Огни Средиземного моря Часть-1 |  |  |  |  |
| 2220 | Огни Средиземного моря Часть-2 |  |  |  |  |
| 3008 | Описание радиостанций, ведущих факсимильные передачи гидрометеорологических сведений |  |  |  |  |
| 3010 | Радионавигационные системы |  |  |  |  |
| 3011 | Расписание передач навигационных предупреждений |  |  |  |  |
| 3012 | Расписание гидрометеорологических сообщений для мореплавателей |  |  |  |  |
| 3203 | Радиотехнические средства навигационного оборудования, Чёрное и Средиземное моря |  |  |  |  |
| 4228 | Рекомендации при плавании в проливах Босфор и Дарданеллы |  |  |  |  |
| 9016 | МСС-65 |  |  |  |  |
| 9017 | МППСС-72 |  |  |  |  |
| 9018 | Конвенция о МППСС в море |  |  |  |  |
| 9052 | Сборник договоров и законодательных актов иностранных государств по вопросам мореплавания. Том-2 |  |  |  |  |
| 9029 | Руководства МАМС |  |  |  |  |
| Справочные пособия |  |  |  |  |  |
| 4245 |  | Режим плавания судов в Черном и Азовском морях (сводное описание) |  |  |  |
| 7202 |  | Каталог карт и книг. Часть-3 |  |  |  |
| 6303 |  | Таблицы приливов на 2012 год |  |  |  |
| 6237 |  | Атлас поверхностных течений Чёрного моря |  |  |  |
| 6238 |  | Атлас поверхностных течений Средиземного моря |  |  |  |
| 6242 |  | Атлас волнения и ветра Средиземного моря |  |  |  |
| 9024 |  | Условные знаки, сокращения и образцы оформления для морских карт и карт ВВП |  |  |  |
| 9032 |  | Справочник Порты Мира |  |  |  |
| 9037 |  | Рекомендации для плавания в районах разделения движения |  |  |  |
|  |  | Описание особенностей судовых огней военных кораблей и сигналов, подаваемых кораблями и судами для обеспечения безопасности плавания |  |  |  |
|  |  | Океанские пути мира |  |  |  |
| Вычислительные пособия |  |  |  |  |  |
| 9002 |  | МАЕ-2012 |  |  |  |
| 9011 |  | МТ-2000 |  |  |  |
| 9004 |  | ВАС-58 , Том-2 |  |  |  |
| 9005 |  | ВАС-58 , Том-3 |  |  |  |
| 9007 |  | ТВА-57 |  |  |  |

Перед выходом в рейс на судне проверяется наличие основной штурманской документации согласно требованиям РШСУ-98, к ним относятся:

судовой журнал;

реестр судовых журналов;

формуляры, технические паспорта и и/э на судовые ТСН;

журнал поправок хронометра;

журнал поправок компаса;

журнал замеров воды в льялах и танках;

таблица девиации магнитного компаса;

таблица радио девиации;

таблица поправок лага;

схемы теневых секторов и метровых зон РАС;

информация о маневренных характеристиках судна;

каталоги карт и книг;

подшивки извещений мореплавателям и корректурных калек;

журналы ПРИП, НАВАРЕА, NАVТЕХ;

журнал прогнозов погоды и расписание приема факсимильных передач;

приказ по судоходной компании об объявлении перечня навигационных карт, руководств

для плавания и пособий, составляющих обязательную судовую коллекцию;

приказ об объявлении перечня обязательной судовой коллекции.

Перечень таблиц и схем, вывешиваемых в штурманской и рулевой рубках

| № | Наименование таблицы или схемы | Где вывешивается |
| --- | --- | --- |
|  | Главные характеристики судна | В штурманской или рулевой рубке |
|  | Грузовая шкала | Там же |
|  | Таблица манёвренных элементов судна | Там же |
|  | Позывные судна | В рулевой рубке |
|  | Таблица сигналов тревог | Около станции судовой трансляционной сети |
|  | Таблица сигналов бедствия, спасательных сигналов и переговорные таблицы (приложения 1 и 2 к МСС-1965) | В штурманской или рулевой рубке на видимом месте |
|  | Таблицы или графики главного магнитного и путевого компасов | В штурманской рубке |
|  | Схема теневых секторов и мёртвой зоны радиолокационной станции | Около РЛС |
|  | Общая поправка эхолота | Около эхолота |
|  | Таблица поправок лага (для полного, среднего и малого ходов) | Около счётчика лага |
|  | Таблица основных скоростей судна | В рулевой рубке |
|  | Таблица сигналов для связи между ледоколом и проводимыми судами | В штурманской или рулевой рубке |
|  | Таблица условных эволюций самолёта (вертолёта) ледовой разведки при проводке судов во льдах | То же |
|  | Таблица сигналов связи между судами при буксировке | То же |

2.2 Пополнение, хранение, корректура и списание карт и книг

Ряд элементов, как, например, средства навигационного оборудования, фарватеры, может подвергаться настолько быстрым и существенным изменениям, что в процессе использования и даже составления карты или лоции требуется их исправление. Следовательно, исправление содержания морских карт и руководств для плавания должно вестись систематически и постоянно, как в процессе их создания, так и в период их использования на судне. Судоводитель должен иметь изображение местности на карте и её описание в лоции соответствующее действительности. При несоответствии содержания карты или лоции реальной обстановке их использование не только затрудняет решение навигационных задач, но и может привести к грубым навигационным просчётам и ошибкам. Систематически осуществляемый процесс исправления морских навигационных карт и руководств для плавания с целью их приведения на уровень современности называется корректурой карт и пособий. Из числа морских карт корректуре подлежат морские навигационные карты, так как именно на них содержатся наиболее подвергающиеся изменениям элементы, и эти карты служат для непосредственных расчётов во время плавания.Все руководства для плавания в большей или меньшей степени также подвергаются корректуре. В зависимости от объёма и характера исправлений, а также от того, производятся ли эти исправления организацией, выпустившей карту, или самим судоводителем на судне, различают следующие виды корректуры Адмиралтейских карт:

1) Новая карта. Новой картой называется:

-карта, показывающая район, ранее не показанный ни на одной из карт;

-карта с изменённой нарезкой;

-карта на определённый район масштаба отличного от масштаба карт, уже существующих на этот

район;

-карта, показывающая глубины в других единицах измерения.

2) Новое издание карты. Новое издание карты публикуется в том случае, когда имеется большое число новых сведений или накапливается большое количество исправлений на существующую карту. Новое издание карты содержит всю корректуру, вышедшую на карту с момента публикации предыдущего издания. С момента выхода нового издания запрещено использовать карты предыдущих изданий;

3) Срочное новое издание. Такое издание публикуется в том случае, когда имеется много новой информации по району карты, которая имеет большое значение для безопасности мореплавания, но по своему виду такая информация не может быть передана на суда для корректуры в Извещениях Мореплавателям. Ввиду срочности такое издание может не содержать всей корректуры, вышедшей на данную карту с момента печати последнего издания, если такая информация не является критической для безопасности мореплавания в данном районе. Таким образом, срочное новое издание карты может нуждаться в корректуре по Еженедельным Извещениям Мореплавателям, вышедшим до его издания;

4) Большая корректура. Если существенные изменения должны быть внесены не на всю карту, а только на один или несколько её участков, организацией, выпустившей карту, производится большая корректура этой карты. Большая корректура содержит все предыдущие малые корректуры и корректуру, опубликованную в предыдущих Еженедельных Извещениях Мореплавателям.

5) Малая корректура. Такая корректура периодически производится организацией, выпустившей карту. При этом виде корректуры на карту наносится вся корректура по Еженедельным выпускам Извещений Мореплавателям, вышедшим после издания карты (последнего из новых изданий) или её Большой корректуры, а также технические исправления. Сведения о малой корректуре приводятся в нижнем левом углу карты.

6) Технические исправления. Вся корректура второстепенного характера, не влияющая на безопасность судовождения, накапливалась без передачи в Еженедельных Извещениях Мореплавателям и наносилась на карты по мере печати новых экземпляров того же издания карты. Сведения о такой корректуре помещались под нижней внешней рамкой.

7) Корректура по Извещениям Мореплавателям. Извещения Мореплавателям являются основным видом корректурных документов, с помощью которых судоводитель поддерживает на уровне современности судовую коллекцию карт и книг.

Извещения Мореплавателям представляют собой сборники информации об изменениях в состоянии средств навигационного оборудования, навигационных опасностей и других элементов навигационной обстановки, предназначенные для корректуры морских карт и навигационных пособий.

Извещения Мореплавателям публикуются с целью оповещения и предупреждения мореплавателей об изменении навигационной обстановки, а также для производства корректуры карт и навигационных пособий непосредственно на судах.

Извещения Мореплавателям являются официальными изданиями гидрографических служб и имеют международное значение, так как приводимые в них сведения, в целях достижения безопасности судовождения, должны обязательно учитываться мореплавателями всех стран. Извещения Мореплавателям являются предметом обмена между гидрографическими организациями всех стран.

Информация в случае особой срочности и важности передаётся на суда в Навигационных Предупреждениях по радио. В остальных случаях она передаётся в ближайших Еженедельных выпусках Извещений Мореплавателям в одном из следующих видов:

- Постоянных извещений. Эти извещения включают в себя относительно простую по нанесению корректуру постоянного характера;

- Наклеек на карты. Наклейки содержат корректуру, которая в силу сложности её нанесения не может быть нанесена на карту самим судоводителем на судне;

- Предварительных извещений. Такие извещения содержат предварительные сведения. К таким сведениям относят:

- информацию о гидротехнических и других работах в портах и на различных акваториях, которые будут производиться в скором будущем;

- информацию, слишком сложную и объёмную для её передачи в постоянных извещениях. Информация таких предварительных извещений будет нанесена на карты при их переиздании;

- информацию, требующую проверки. Такая информация будет передана в дальнейшем в постоянных извещениях после её перепроверки;

- информацию о ходе ведения различных работ (строительстве мостов, причалов и т.п.). О результатах этих работ по их окончанию будет сообщено в постоянных извещениях;

- Временных извещений. В этих извещениях приводятся сведения о временных изменениях в навигационной обстановке. Как правило, временные извещения сообщают об изменениях, которые будут иметь место в течение 3-6 месяцев. О событиях меньшей длительности сообщается по радио в Навигационных Предупреждениях.

Некритическая информация передаётся на суда для корректуры карт и пособий с задержкой или наносится на карты и вносится в пособия по мере их переиздания.

Лоции поддерживаются на уровне современности путём их корректуры по Извещениям Мореплавателям и при помощи периодической публикации следующих изданий:

1) Новых изданий. Такое издание подразумевает значительные изменения в структуре и тексте лоции. Переиздание всех лоций занимает большой промежуток времени, поэтому некоторые лоции не переиздавались в течение 17-20 лет. С 1995 года лоции переиздают в виде пересмотренных и исправленных изданий и постоянно обновляемых изданий;

2) Пересмотренных и исправленных изданий. По мере накопления корректуры на книгу затрудняется её читаемость, поэтому периодически её переиздают. При этом сама структура и основное содержание лоции не изменяются, а вносятся лишь изменения по сообщениям Еженедельных выпусков Извещений Мореплавателям и дополнениям, опубликованным с момента публикации предыдущего издания лоции. Такие переиздания лоций проводятся примерно один раз в пять лет. Между переизданиями такие лоции поддерживаются на уровне современности при помощи их корректуры по Еженедельным выпускам Извещений Мореплавателям и путём выпуска дополнений;

3) Постоянно обновляемых изданий. При таком виде переиздания электронный оригинал лоции постоянно поддерживается на уровне современности. Таким образом, новое издание лоции может быть быстро напечатано с такого оригинала при необходимости или по мере накопления корректуры. Такие издания публикуются с периодичностью примерно раз в три года. Между переизданиями такие лоции поддерживаются на уровне современности без выпуска дополнений, только при помощи Извещений Мореплавателям;

4) Дополнений. Дополнения используют в сочетании с пересмотренными и исправленными изданиями. Они содержат всю корректуру на данную лоцию с момента публикации её последнего издания. Таким образом, каждое из дополнений аннулирует предыдущее. Дополнения публикуются не реже одного раза в три года.

Тома «Списка Огней и Туманных Сигналов» и «Списка Радиосигналов» поддерживаются на уровне современности при помощи Извещений Мореплавателям и путём их ежегодного переиздания. Некоторые из томов этих пособий переиздаются реже.

Остальные навигационные пособия поддерживаются на уровне современности при помощи Извещений Мореплавателям. Эти пособия переиздаются по мере необходимости.

2.3.  Гидрометеорологические условия.

Черное море

Температура и влажность воздуха: Весной разница в температуре воздуха между северными и южными районами постепенно сглаживается. Если в марте средняя температура на побережье изменяется от 2 °С на северо-западе до 9 °С на юго-востоке, то в апреле  в открытом море и на побережье она составляет 15—17 °С. Относительная влажность воздуха в течение года в среднем колеблется от 60 до 88 %.

Ветры: С апреля по август, в некоторых пунктах преобладает ветер от W (22-33%). Штормы от NW чаще всего наблюдаются весной, они сопровождаются пасмурной погодой. Бризы на большей части побережья – с мая.

Туманы: В открытой части Черного моря повторяемость туманов составляет в среднем 1—5 % в течение года. В центральном районе моря туманы наблюдаются чаще, чем в остальных районах: повторяемость их в среднем за год составляет здесь 5 %, а в апреле — мае достигает 9%. В годовом ходе туманы над морем наиболее часто наблюдаются весной, особенно, в апреле — мае. Адвективные туманы наиболее вероятны на море — весной и летом. Они продолжительны и занимают большие площади.

Видимость: В описываемом районе преобладает видимость 5—10 миль и более. Наилучшие условия видимости отмечаются с апреля по октябрь — ноябрь. Понижение видимости наблюдается во время тумана и осадков. В северной части района весной возможно ухудшение видимости из-за пыльных бурь. Радиолокационная наблюдаемость: На Черном море в течение всего года преобладает нормальная радиолокационная наблюдаемость.

Облачность и осадки: Средняя месячная облачность над значительной частью описываемого района составляет с апреля по октябрь 3-6 баллов. Осадков в открытой части Черного моря в среднем за год выпадает то 170 мм. на северо-западе до 900 мм. на юго-востоке.

Гидрологическая характеристика: Гидрологический режим Черного моря формируется под влиянием водообмена с Мраморным и Азовским морями, стока пресных вод с суши и климатических условий. Через пролив Босфор, поверхностные воды Черного моря попадают в Мраморное море, а глубинные воды Мраморного моря вливаются в Черное море и заполняют его глубоководную часть.

Колебания уровня и приливы: Уровень Черного моря изменяется в основном под влиянием сгонно-нагонных и сейшевых колебаний, а также стока речных вод. Сезонные колебания уровня Черного моря наиболее отчетливо выражены в районах влияния материкового стока; величина этих колебаний обычно не превышает 0,4 м.

Течения: Общая схема течений Черного моря представляет собой единую для всего моря систему замкнутых, преимущественно циклонических потоков (круговоротов). Скорость течения в среднем составляет 0,6—1,2 уз, а на оси течения увеличивается до 1,4 уз. Основное течение в общей системе циркуляции выражено наиболее ярко, его устойчивость составляет 90% в летний период.

Волнение: Весной повсеместно преобладает слабое волнение, повторяемость волн высотой менее 1м составляет 55—70 %. Волны высотой 2—3 м, повторяемость их достигает не более 12 %. Максимальная возможная высота волн 11 м.

Температура, соленость и плотность воды: Температура поверхностного слоя моря довольно высокая в течение всего года. Соленость поверхностного слоя моря в центральной части моря около 18‰, по мере приближения к берегам она уменьшается до 16‰. Плотность поверхностного слоя моря составляет около 1,013т/м3.

Гидрометеорологические условия для плавания судов в Черном море в целом благоприятные. Затруднения могут быть вызваны сильными ветрами, ухудшением видимости из-за туманов и иногда из-за интенсивных осадков.

Формирование климата Черного моря и его побережья определяется географическим положением моря, условиями атмосферной циркуляции над ним и над прилегающими к нему районами суши, а также орографической сложностью его берегов.

Мраморное море, пролив Босфор и Дарданеллы

При плавании в проливах необходимо помнить, что в зависимости от направления ветра, направление и скорость поверхностных течений могут существенно изменятся. Климат описываемого района – субтропичный, для него характерны: жаркое, сухое лето. Весна и осень кратковременны.

Температура и влажность воздуха: Самые жаркие месяцы года — июль и август; средняя месячная температура их составляет 23 -25°. Наибольшая температура в эти месяцы 33°—38°. Относительная влажность воздуха в течение всего года значительная.

Ветры: На значительной части описываемого района в течение всего года преобладают ветры от NE ; из ветров других направлений наиболее вероятны ветры от N (повторяемость 15 — 20 %) и SW. На отдельных участках восточного берега Мраморного моря с марта по август от NE и W. Средняя месячная скорость ветра на побережьях района колеблется от 2 до 4 м/сек. Штили наблюдаются довольно часто, повторяемость их на большей части побережья составляет 10 — 20%, местами 30 — 35%

Штормы бывают редко. Среднее годовое число дней с ними не превышает 20. Исключением являются отдельные пункты, как, например, город Чанаккале, где в среднем в год наблюдается 53 дня со штормом, а среднее месячное число дней с ними колеблется от 2-4 с апреля по ноябрь.

Туманы: Туманы на море наблюдаются очень редко, особенно в теплый период года. Повторяемость их в течение года не превышает 2%.

Видимость: Видимость в описываемом районе хорошая. Повторяемость видимости 5 миль и более в течение всего года составляет около 90%, менее 2 миль в течении года менее 4%. Радиолокационная наблюдаемость в данном районе в продолжении всего года преобладает нормальная радиолокационная наблюдаемость.

Облачность и осадки: С апреля по сентябрь преобладает ясное состояние неба, повторяемость пасмурного состояния неба в эти месяцы, как правило, 10-20%. Среднее годовое число ясных дней колеблется от 70 до 115миль. В описываемом районе выпадает в целом значительное количество осадков от 570 мм на юге до 840 мм на севере. В годовом ходе осадков хорошо выражены дождливый и сухой периоды. На значительной части района дождливый сухой период наблюдается - с апреля по сентябрь. В сухой период средняя сумма осадков в месяц редко бывает более 50 мм.

Гидрологическая характеристика: Гидрологический режим Мраморного моря определяется в основном водообменом с Черным и Средиземным морями, климатическими условиями и физико-географическими особенностями района. Водообмен через пролив Босфор обусловливает мощный приток менее соленых черноморских вод, которые не только распресняют поверхностный слой воды в Мраморном море и проливах Босфор и Дарданеллы, но и создают в них хорошо выраженную систему поверхностных течений. При обмене вод Средиземного моря с водами Мраморного моря через пролив Дарданеллы в Мраморное море и проливы поступают глубинные воды восточной части Средиземного моря. Физико-географические особенности района — относительно небольшая протяженность моря и большая изрезанность берегов — оказывают немалое влияние на волнение, течение и другие гидрологические элементы.

Колебания уровня и приливы: В Мраморном море приливоотливные колебания уровня невелики и практического значения не имеют. В проливе Босфор при сильных ветрах от S, а в проливе Дарданеллы при сильных ветрах от SW, возможно повышение уровня на 0,6 м относительно среднего уровня.

Течения: Течения в описываемом районе обусловлены водообменом между Черным и Средиземными морями. Пролив Босфор течение идет из Черного моря, в проливе оно в целом направлено узкой полосой на S. Из пролива Босфор течение следует в Мраморное море, при выходе из пролива оно делится на два мощных потока, которые направляются на WSW и SSW.

Средняя скорость постоянного течения при входе в Босфор до 1уз., а в проливе от 1-2 до 5уз. В Мраморном море в центральной части, скорость течения 1уз.

Волнение: В Мраморном море в течении года преобладают волны высотой менее 0,5м., повторяемость которых изменяется до 90% летом. Повторяемость волн высотой 2-4 м колеблется летом от 1 до 4%. В данном районе возможны цунами.

Температура, соленость и плотность воды: Температура поверхностного слоя составляет в среднем за месяц 11-18˚ С. Соленость поверхностного слоя изменяется от 16 – 18 до 26 – 28 ‰. Плотность поверхностного слоя составляет от 1,014 до 1,016 т/м3.

Гидрометеорологические условия для плавания судов в описываемом районе в целом благоприятны. Затруднения могут возникать из-за туманов и во время штормовых ветров со шквалами.

Эгейское море

Метеорологическая характеристика: Рассматриваемый район расположен в субтропической зоне, где резко выражены два сезона года: мягкая дождливая зима и сухое жаркое лето.

Температура и влажность воздуха: Средняя месячная температура воздуха в апреле равна 14 - 22°С. Относительная влажность воздуха довольно значительная и имеет хорошо выраженный годовой ход. Наименьшее значения — в июле и августе и равны 50—65 %; местами 70 %.

Ветры: В открытом море и на небольших островах в течение года господствуют ветры от N и NЕ, общая повторяемость которых составляет 40 — 70 %. Наряду с этими ветрами в северной части моря довольно часто наблюдаются ветры от S, SW и NW, а на островах центральной и южной частей моря — от W и NW. Средняя месячная скорость ветра в открытом море и на островах центральной его части с апреля по октябрь 4—5, местами 6 м/с. Штили в открытом море редки: в течение года повторяемость их колеблется от 2 до 10 %, местами до 13 %. Штормы в открытом море отмечаются в течение всего года. С апреля по октябрь повторяемость штормов не превышает 1 %. На побережье Эгейского моря наблюдаются бризы, которые лучше всего выражены в больших заливах и бухтах. Наиболее развиты бризы с мая по сентябрь. В районе Эгейского моря наблюдаются местные ветры: мелтем, нисходящие ветры, белые шквалы и сирокко. Мелтем — устойчивые ветры северных направлений. Они обычно бывают в теплый период года. В Эгейском море, особенно в его южной части, часто наблюдаются ветры, известные под названием белых шквалов.  Сухой сирокко — это жаркий и очень сухой южный ветер, который наблюдается в Эгейском море в любое время года и распространяется иногда на обширные пространства.

Туманы: Туманы в открытом море редки, особенно в теплый период года. Повторяемость их в течение года не превышает 2 %.

Видимость: Видимость хорошая. В открытой части Эгейского моря повторяемость видимости 5 миль и в продолжение всего года составляет 90—95 %. Следует отметить, что, кроме туманов и осадков, ухудшающих видимость, в жаркие дни наблюдаются иногда сероватая дымка, которая несколько снижает видимость, и мгла.

Облачность и осадки: Наименьшая облачность в районе Эгейского моря наблюдается в теплый период года. С апреля по сентябрь преобладает ясное небо, а повторяемость пасмурного неба в эти месяцы, как правило, колеблется от 10 до 20 %. Над побережьем Эгейского моря с октября по май преобладает средняя месячная облачность 4—6, местами 7—8 баллов.

С октября по май среднее месячное число ясных и пасмурных дней почти одинаково и составляет в среднем по 3—10. Среднее годовое количество осадков в открытом море колеблется от 400 до 550 мм. Повторяемость осадков в апреле составляет 1 — 2 %.

Гидрологическая характеристика: Гидрологический режим Эгейского моря определяется в основном водообменом с Черным и Средиземным морями, климатическими условиями и физико-географическими особенностями района. Водообмен через проливы Босфор и Дарданеллы обусловливает мощный приток черноморских вод, которые создают в Эгейском море хорошо выраженную систему поверхностных течений. При обмене вод Средиземного моря с водами Эгейского и Мраморного морей в последние поступают глубинные воды восточной части Средиземного моря. Климатические особенности района обусловливают высокую температуру воды в течение всего года и преобладание испарения над осадками, влияющие на распределение солености и плотности воды, а также на характер течений и вертикальную циркуляцию.

Физико-географические особенности района — относительно небольшая протяженность моря, сильная изрезанность берегов, обилие островов и отмелей — определяют характер течений, волнения и другие элементы гидрологического режима.

Колебания уровня и приливы: В Эгейском море колебания уровня в большинстве мест незначительны и заметны лишь в вершинах бухт, в заливах и проливах, где они вызываются действием приливоотливных и сгонно-нагонных явлений. Приливы в Эгейском море имеют полусуточный характер. Приливная волна в море заходит с юго-востока. Величина прилива в южной части Эгейского моря не превышает 0,1 м, у юго-восточного побережья Греции 0,2 м и в северной части моря 0,5 м. Наибольшая величина прилива 0,8 м наблюдается в бухте Аталанди. Сгонно-нагонные колебания уровня в бухтах и заливах достигают 2 м.

Течения: Режим течений Эгейского моря характеризуется циркуляцией вод против часовой стрелки, что обусловлено выходом вод из пролива Дарданеллы и господством ветров северных, северо-восточных и юго-западных направлений. Вследствие этого в западной и центральной частях моря преобладают течения южного направления, а у восточных берегов моря — северного направления.

Волнение: В Эгейском море наличие множества островов в значительной мере препятствует развитию сильного волнения, тем не менее, при ветрах силой 7—8 баллов наблюдаются волны высотой до 5 м и длиной свыше 100 м. Средний период волн составляет 4—9 с. Самое сильное волнение наблюдается при северных и западных ветрах.

Температура, соленость и плотность воды: Для Эгейского моря характерна сравнительно высокая температура воды на поверхности, колеблющаяся в течение года от 11 до 25 °С. В апреле температура воды достигает 17 -19 °С. Соленость воды на поверхности в Эгейском море в течение года изменяется мало и составляет в среднем 35-—38 ‰. Плотность воды на поверхности возрастает с севера на юг и изменяется летом от 1,0225 -1,0240 до 1,0260 - 1,0265 т/м3.

Гидрометеорологические условия для плавания судов в районе Эгейского моря в течение года неодинаковы. Большую часть года они благоприятны, особенно с апреля по сентябрь. В это время стоит сухая и преимущественно ясная погода с умеренными ветрами и хорошей видимостью. Однако и в этот период у многочисленных островов и местами у берегов материка плавание судов могут затруднять местные шквалистые ветры «мелтем», «нисходящие ветры», «белые шквалы» и «сирокко.

Юго –Восточная часть Средиземного моря

Метеорологическая характеристика: Рассматриваемый район расположен в субтропической зоне, где резко выражены два сезона года: мягкая дождливая зима и сухое жаркое лето.

Температура и влажность воздуха: Средняя месячная температура воздуха в апреле равна 18 - 24°С. Относительная влажность воздуха довольно значительная и имеет хорошо выраженный годовой ход.

Ветры   В открытом море в течении всего года проебладают ветры от W,NW, и N, общая повторяемость которых составляет преимущественно  40-60% На побережье и островах Средиземного моря ветровой режим весьма разнооборазен. На побережье Египта и Ливии и на южном берегу Турции средняя месячная скорость ветра 3—8 м/сек, на побережье Сирии, Ливана и острова Кипр 1—,2м/сек.

Течения  Основной  поток  движется на восток вдоль южного берега Средиземного моря, а затем идет на север вдоль его восточного  берега и далее к острову Родос. У острова Родос этот лоток делится на две ветви, одна из которых идет   на   запад  и  заходит  в  Ионическое море,  а другая — на север и северо-запад в Эгейское море, где сливается с собственным течением этого моря. Этот объединенный поток следует к полуострову Пелолон, где соединяется с ветвью, идущей в Ионическое море, и совместно с чем направляется  вдоль берегов Греции в Адриатическое море.

Волнение В течении всего года преобладают высоты волн 1-2м, повторяемость которых 40-50% Повторяемость высот волн 3-6 м и более обычно не превышает 10%. Преобладающий период волн-до 5-7 сек при значительной крутизне, максимальный периодволн может доходить до 21 сек и более.

Все необходимые сведения сводятся в гидрометеорологическую таблицу 2.3 в последовательности районов планируемого перехода, и гидрологическую таблицу волнения 2.4, а так же, предоставляется схематическое изображение районов с возможной ледовой обстановкой и районов возможного обледенения

Таблица 2.3 – Метеорологическая таблица на апрель

| Повторяемость степени волнения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NW |  |  |  |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW |  |  |  |  | SE |
| Баллы | Месяц года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | І |  |  | ІІ | ІІІ |  |  | IV |  |  | V | VI |  |  | VII |  | VIII |  |  | IX | X |  |  | XI |  |  |  | XII |  |
| 0÷1 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2÷3 |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4÷5 |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 и > |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повторяемость степени волн, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NW |  | NE |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW |  | SE |  |  |
| Высота волн, м |  |  | зима |  |  |  |  |  |  | Весна |  |  |  |  |  | Лето |  |  |  |  |  | Осень |  |  |  |  |  |  |  |
| < 1 |  |  | 27 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 70 |  |  | 40 |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 70 |  |  | 40 |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 1÷2 |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  | 40 |  |  | 32 |  |  | 25 |  |  | 43 |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  | 40 |  |  | 32 |  |  | 24 |  |  | 43 |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 2÷3 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 3÷6 |  |  | 9 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 6÷11 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Наибольшая высота волн, их направление; наибольший период волн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батуми |  | 7,0W |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | Остров Тира |  |  |  | 5,0W |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |
| Остров Сирос |  | 5,5 NW |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  | Порт Саид |  |  |  | 7,0 NW |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |

.

Таблица 2.4 Метеорологическая таблица на апрель месяц

| Метеорологические элементы |  |  | Пункт наблюдений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повторяемость ветра, % |  | N | 6 | 7 | 11 | 9 | 34 | 5 | 7 | 19 |
|  |  | NE | 16 | 8 | 40 | 14 | 4 | 2 | 7 | 6 |
|  |  | Е | 8 | 20 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 |
|  |  | SE | 24 | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 12 |
|  |  | S | 10 | 2 | 0 | 17 | 3 | 16 | 12 | 9 |
|  |  | SW | 6 | 1 | 22 | 18 | 5 | 9 | 10 | 8 |
|  |  | W | 5 | 6 | 1 | 7 | 47 | 14 | 9 | 5 |
|  |  | NW | 9 | 13 | 1 | 4 | 4 | 42 | 10 | 20 |
|  |  | Штиль | 16 | 33 | 22 | 24 | 1 | 2 | 26 | 7 |
| Средняя скорость ветра, м/с |  |  | 3,9 | 2,3 | … | 2,4 | 4,4 | 3,2 | 1,5 | - |
| Число дней со скоростью ветра 15 м/с |  |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Число дней с туманом |  |  | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Средняя облачность, баллы |  |  | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Число ясных дней, 0-2 балла |  |  | 12 | 4 | 9 | 7 | … | 11 | 11 | - |
| Число пасмурных дней, 8-10 баллов |  |  | 11 | 8 | 4 | 3 | … | 1 | 2 | - |
| Среднее количество осадков, мм |  |  | 34 | 43 | 26 | 23 | 13 | 30 | 46 | 41 |
| Максимальное количество осадков в сутки, мм |  |  | 44 | 36 | 30 | 24 | 16 | 56 | 83 | 33 |
| Число дней с осадками |  |  | 8 | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| Число дней со снегом |  |  | 0 | 0 | 0 | … | … | . | 0 | 0 |
| Число дней с | грозой |  | 1 | 5 | 1 | 2 | … | 0 | 1 | 2 |
| Температура воздуха, С | средняя |  | 15,4 | 15,5 | 17,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 19,5 | 18,0 |
|  | max |  | 36 | 36 | 32 | 38 | 33 | 37 | 34 | 29 |
|  | min |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 |
| Относительная влажность. % |  |  | 81 | 78 | 70 | 60 | 62 | 64 | 73 | 73 |

Пункт наблюдений:  1.Трабзон       2.Чанакалле         3.Бююкдере     4.Стамбул

5.Чанаккале  6. Остров Сирос 7.Остров Тира  8.Александрия

Вывод: На период перехода гидрометеорологические условия являются

благоприятными  для плавания

2.4 Навигационно-гидрографические условия

Черное море

Берега: Берега Черного моря отличаются большим разнообразием. Здесь имеются высокие горы, обширные низменности и однообразные, слегка всхолмленные равнины. Северо-восточный берег Черного моря гористый. Здесь проходят отроги Главного Кавказского хребта. Прибрежные горы повышаются с северо-запада на юго-восток. Южный берег также горист. Вдоль него простираются высокие Восточные и Западные Понтийские горы, образующие один горный хребет. К западу, горы понижаются и у пролива Босфор высота их не превышает 450 м. Почти на всем протяжении южный берег либо обрывист и скалист, либо опускается к морю террасами. Склоны Понтийских гор покрыты лесом. Изредка встречаются низкие и песчаные участки с выступающими в море скалистыми мысами. К западу от пролива Босфор берег сравнительно невысокий; он имеет красноватый цвет в местах, где образован песчаными осыпями, и более темный цвет в местах, покрытых растительностью. Мысы на этом участке обрывисты. Берега Черного моря изрезаны незначительно; здесь нет крупных заливов и бухт.

Глубины, рельеф дна и грунт: Черное море представляет собой глубоководный бассейн с крутыми склонами. Изобата 100 м проходит почти везде параллельно берегу, в 1,5—10 милях от него. Изобаты 200, 500 и 1000 м параллельны изобате 100 м; из-за крутых понижений дна они проходят на очень близком расстоянии от нее. Уклон дна на этих глубинах местами достигает 14°. Переход от глубин 1000 м к большим глубинам постепенный. Центральная часть моря имеет глубины около 2000—2200 м; наибольшая глубина моря 2210 м (43° 17' N, 33°28' Е). Вблизи отмелого берега в рельефе дна могут возникать загребы, представляющие собой подводные валы в виде песчаных невысоких гряд, тянущихся параллельно береговой линии. В прибрежной полосе моря у скалистых берегов грунт преимущественно галька и гравий, а у низких участков берега песок. На глубинах 20—30 м песок становится илистым, а на еще больших глубинах грунт постепенно переходит в глинистый ил.

Земной магнетизм: Магнитная изученность района удовлетворительная. Магнитное склонение изменяется от 4° Е в западной части моря до 5,3° Е в его восточной части, магнитное увеличение 0,04. Направление изогон северо-западное. Наибольшее отклонение магнитной стрелки к востоку наблюдается летом около 8 ч. Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля изменяется от 0,248 Э на юге до 0,215 Э на севере.

Средства навигационного оборудования: Средства навигационного оборудования, установленные на берегах Черного моря, обеспечивают безопасное плавание у берегов и подход к портам и якорным местам. Вход в порты, а также в некоторые бухты обеспечивается створами светящих знаков и возможен в любое время суток. На большинстве мысов, далеко выступающих в море, установлены светящие знаки и маяки с дальностью видимости 10—25 миль.

Порты и якорные места: У берегов Черного моря расположено много портов и гаваней, в которых можно укрыться от ветров и волнения всех направлений. Крупными морскими портами Турции являются порты Самсун, Трабзон, Гиресун, Эрегли и Зонгулдак. У западного берега Черного моря расположены болгарские порты Варна и Бургас и румынские порты Констанца и Сулина.

Служба навигационной информации: В описываемом районе имеются радиостанции, передающие гидрометеорологические сведения (МЕТЕО), а также прибрежные предупреждения (ПРИП). Оповещение мореплавателей об изменениях навигационной обстановки и режима плавания осуществляется в рамках Всемирной службы навигационных предупреждений (ВСНП). Навигационные предупреждения (НАВИП) на район Черного моря передаются радиостанциями портов Констанца, Варна и Самсун. В портах Черного моря по запросу капитана судна можно получить сведения о глубинах у пирсов, на подходных фарватерах, в каналах, а также другую навигационную информацию.

Мраморное море, пролив Босфор и Дарданеллы

Берега: Северный берег Мраморного моря образован грядой невысоких гор, отроги которых спускаются к морю. На большем своем протяжении этот берег обрывистый и крутой. Вдоль берега тянется узкая, преимущественно каменистая отмель. Северный берег залива высокий н обрывистый; опасностей вблизи него нет. В восточный берег Мраморного моря глубоко вдается Измитский залив.Южный берег залива менее высок и окаймлен удобными для высадки песчаными пляжами. Южный берег Мраморного моря горист и более извилист, чем северный. В него вдаются большие заливы: Гемликский, Бандырма и Эрдек. Склоны прибрежных гор преимущественно крутые и поросли лесом. Кое-где вблизи берега имеются подводные и надводные скалы.

Глубины, рельеф и грунт: Центральная и восточная части Мраморного моря глубоководные, в них имеются впадины глубиной около 1200 м. Южная часть моря сравнительно мелководна; глубины в ней почти всюду менее 100 м. Опасностей в Мраморном море немного и располагаются они главным образом вблизи берегов. В северной части Мраморного моря грунт — песок, ил, ракушка и коралл, в средней части моря — серый ил, а в южной части — ил, песок и ракушка. Скалы встречаются у северо-западного берега моря, в заливе Эрдек, у полуострова Капыдаг, у острова Мармара и у острова Имралы.

Земной магнетизм: Магнитная изученность описываемого района слабая. Магнитное склонение в описываемом районе восточное и меняется от 2,3° до 2,7°. Среднее годовое увеличение склонения 0,05°. Магнитное поле в пределах описываемого района спокойное. Магнитное наклонение изменяется от 57°50' на юге района до 58°30' на севере. Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля возрастает от 248 мЭ на севере района до 259 мЭ на юге.

Средства навигационного оборудования: Берега Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы средствами навигационного оборудования обеспечены удовлетворительно. На большинстве мысов, далеко выступающих в море, некоторых островах и скалах установлены маяки, светящие знаки и огни с дальностью видимости 2—25 миль.

Порты и якорные места: В проливе Босфор расположен крупнейший порт Турции — Стамбул. Важными портами в Мраморном море являются порты Измит и Гёльджюк в Измитском заливе и порт Бандырма в заливе Бандырма. Наиболее крупным портом пролива Дарданеллы является порт Чанаккале. В проливе Босфор имеется много удобных якорных мест. Лучшие якорные места в Мраморном море находятся в бухте Эрегли, на рейде Текирдаг, в вершине Измитского залива, в бухте Топчу, в вершине Гемликского залива, в заливах Бандырма и Эрдек, в бухтах Кылазак и Пашалиманы, на рейде Экинлик. В проливе Дарданеллы лучшие якорные места находятся в бухтах, вдающихся в его азиатский берег.

Лоцманская служба: Лоцманская проводка через проливы Босфор и Дарданеллы необязательна. Суда, идущие из Черного моря, могут принять лоцмана у мыса Филь. Суда, идущие из Эгейского моря, должны вызывать лоцмана, находясь между светящими знаками Кепез и Чанаккале.

Навигационная информация:Наописываемый район распространяются гидрометеорологические сведения (МЕТЕО) и навигационные извещения мореплавателям (НАВИМ) .

Пролив Босфор Пролив Босфор ведет из Черного моря в Мраморное. Длина пролива около 15 миль, а с подходами около 25 миль; наибольшая ширина его 4 мили; наименьшая 4 кбт.; глубины 20—106 м. Пролив Босфор напоминает извилистую реку с высокими и обрывистыми берегами, образованными крутыми склонами прибрежных гор. Пролив Босфор глубоководен и преимущественно чист от опасностей. Вследствие извилистости берегов пролива, небольшой его ширины, трудности опознания входа в пролив со стороны Черного моря и сильных течений условия плавания в проливе Босфор сложны. В проливе имеется много удобных, хорошо защищенных якорных мест. Обрывистые берега пролива Босфор, а также множество выступающих мысов и глубоко вдающихся бухт дают характерные изображения на экране радиолокатора. При плавании проливом Босфор ввиду сильных течений в нем необходимо постоянно контролировать место судна.

Пролив Дарданеллы Пролив Дарданеллы ведет из Мраморного моря в Эгейское. Длина пролива около 65 миль; наибольшая ширина его 10 миль, наименьшая 7 кбт.; глубины 29—106 м. Европейский берег пролива утесистый; высота его достигает 275 м. Азиатский берег низкий и окаймлен отмелями. Вид берегов однообразный. В проливе Дарданеллы находятся два сравнительно крупных порта — Гелиболу и Чанаккале. При следовании проливом Дарданеллы на экране радиолокатора появляется достаточно четкое изображение обоих берегов, особенно в наиболее узких его местах. Поэтому с использованием блока совмещения радиолокационного изображения с картой плавание в проливе трудностей не представляет.

Эгейское море

Берега: Восточный берег Эгейского моря горист; горные хребты направлены перпендикулярно береговой черте. Северный, лесистый берег Эгейского моря образован отрогами гор. Западный берег Эгейского моря сильно расчленен горными хребтами. Горные отроги образуют несколько далеко выступающих в море полуостровов, вытянутых в юго-восточном направлении и заканчивающихся характерными мысами. Берега Эгейского моря, кроме его северной и северо-восточной частей, очень сильно изрезаны. Они приглубы, опасностей вблизи них мало.

Глубины, рельеф дна и грунт: Дно Эгейского моря отличается большой неровностью. В северной части Эгейского моря вблизи берегов грунт — песок, ил . и камень, в заливе Стримоникос — ил, в заливе Термаикос — ил, песок и камень, у острова Лемнос — ил и песок, между полуостровом Халкидики и островами Лемнос и Имроз — глина и ил.

Земной магнетизм: Магнитная изученность описываемого района удовлетворительная. Магнитное склонение в пределах района восточное и изменяется от 2,2° на северо-востоке до 0,7° на юго-западе (эпоха 2006 г.). Среднее годовое изменение магнитного склонения +0,03°. Максимальное значение магнитного склонения летом наблюдается около 8 ч по местному времени. Минимальное значение магнитного склонения бывает летом около 13ч. Магнитное наклонение изменяется в пределах района от 57° N на севере до 50° N на юге. Горизонтальная составляющая напряженности магнитного поля изменяется от 246 м на севере до 280 м на юге.

Средства навигационного оборудования: Средства навигационного оборудования обеспечивают плавание по Эгейскому морю и подходы к портам и важнейшим бухтам. На большинстве мысов, далеко выступающих в море, и на островах установлены светящие знаки и маяки с дальностью видимости 10—20 и даже 27 миль. В портах и в большинстве гаваней на молах и волноломах зажигаются огни. Однако мореплаватель должен помнить, что положение вех и буев, а также характеристика огней могут изменяться, поэтому полностью полагаться на них не следует.

Порты и якорные места: В Эгейском море наиболее крупными и важными являются порты: Измир, Пирей, Салоники, Халкис, Нафплион и Кушадасы и гавани: Саламис, Волос, Сирое, Ираклион, Кавала и Александруполис. Суда могут найти укрытие от ветров и волнения в многочисленных бухтах и на якорных местах, как у берега материка, так и у островов. К таким местам относятся бухта Айдынджик (остров Гёкчеада), бухта Айос-Николаос (остров Китира), бухта Милос (остров Милос), бухта Айос-Николаос (остров Кеос), бухта Науса (остров Парос), бухта Айос-Прокопиос (остров Наксос), бухта Тюрк (залив Гюллюк), бухта Калони (остров Лесбос), якорное место в Саросском заливе (40°36' N. 26°44' Е). Хорошие якорные места есть также в многочисленных заливах и проливах между островами.

Лоцманская служба: Турция. Лоцманская проводка судов обязательна только при заходе во внутреннюю часть порта Измир и в порт Кушадасы Греция. При заходе в порты и гавани Греции лоцманская проводка обязательна для всех судов и иностранных военных кораблей, кроме малых. Суда должны вызывать лоцмана по Международному своду сигналов. Лоцманская станция есть в каждом порту. Но, даже если судно не пользуется услугами лоцмана, оно обязано платить лоцманский сбор, который взимается через лоцманскую контору в морском агентстве.

Навигационная информация: На берегах Эгейского моря имеются радиостанции, регулярно передающие гидрометеорологические сведения (МЕТЕО) и навигационные извещения мореплавателям (НАВИМ). Кроме того, в некоторых портах имеется служба портовой информации, радиостанции которой передают по запросу мореплавателей навигационную информацию на район порта и подходов к нему (ограждение, глубины, движение судов и т. п.).

Юго-восточная часть Средиземного моря

Берега:  Описываемый берег полуострова Малая Азия, особенно в западной части, сильно изрезан. В него вдаются широкие заливы Анталья,  Искен-дероп, небольшие заливы Фетхие, Кастелоризон, Финике и Ташуджу, а также бухты Бозук, Мармарис, Караагач-Лиман, Кёвджегиз, Юмурталык и другие. Заливы и бухты разделены высокими скалистыми мысами, приметными с большого расстояния; дальше других выступают в море мысы Курдоглу, Иблис, Бунда, Ташкыл и Инджекум.  Берег па всем протяжении приглуб; в некоторых местах вблизи него лежат скалы и банки.Вдоль восточного берега Средиземного моря в небольшом расстоянии от береговой черты

Глубины, рельеф дна и грунт: Берега восточной части Средиземного моря почти всюдуприглубы. Рельеф дна в прибрежной полосе ровный, но в непосредственной близости  от берега имеются опасности.

Земной магнетизм: Среднегодовое изменение магнитного склонения от +0˚03 на западе района до 0˚00 на востоке. Суточные колебания магнитного склонения составляют 6’.

Лоцманская  служба.Во всех крупных портах имеются лоцманские станции с регулярным  дежурством лоцманов. В таких портах лоцманская проводка  обязательна для всех судов как при входе в порт, так и выходе из него,  а также при перестановках судна в пределах порта.

Средства навигационного  оборудования. СНО в данном районе обеспечено средствами навигационного оборудования весьма неравномерно. Относительно хорошо обеспечены остров Кипр и восточный берег моря. На южном берегу полуострова Малая Азия и на северном берегу Африки навигационное оборудование имеется только при подходам к портам, гаваням и важнейшим якорным местам, а между этими портами на больших расстояниях нет никаких средств навигационного оборудования. У берегов Египта находятся порты Порт-Саид и Александрия, доступные для больших судов. Порт Порт-Саид сооружен у входа из Средиземною моря в Суэцкий канал. Порт Александрия, расположенный с западной стороны дельты реки Нил, является важнейшим портом восточной части Средиземного моря и главным портом Египта.

Расчет  времени открытия и закрытия  СНО рассчитан с высоты глаза  e = 9 метров Dп = Dk+∆Dk   ∆Dk =D9-D5  ∆Dk = 6,2-4,7=1,5M  Результаты изучения и анализа навигационно-гидрографических условий плавания сведены в таблицы 2.5; 2.6; 2.7.

Таблица 2.5 – СНО

| № | Наименование маяка (знака) | Место установки |  | Даль-ность мили | Дальность вид. маяка с высоты e=9м | Открытие |  | Закрытие |  | Примечание (стр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широта | Долгота |  |  | Пеленг | Время | Пеленг | Время |  |
| 1 | Батумский | 41˚39’N | 41˚38’E | 14 | 15,5 | - | - | 106˚ | 11.45 |  |
| 2 | Синоп | 42˚01’N | 35˚12’E | 10 | 11,5 | - | - | - | - |  |
| 3 | Инджебурун | 42˚06’N | 34˚57’E | 15 | 16,5 | 242˚ | 18.12 | 118˚ | 21.25 |  |
| 4 | Керемпе | 42˚01’N | 33˚20’E | 20 | 21,5 | 240˚ | 01.49 | 95˚ | 06.09 |  |
| 5. | Амасра | 41˚45’N | 32˚23’E | 20 | 21,5 | 220˚ | 07.16 | 107˚ | 11.22 |  |
| 6. | Шиле | 41˚11’N | 29˚37’E | 21 | 22,5 | 230˚ | 21.07 | - | - |  |
| 7. | Ахыркапы | 41˚00’N | 28˚59’E | 16 | 17,5 | - | - | 63˚ | 05.36 |  |
| 8. | Фенербахче | 40˚58’N | 29˚02’E | 15 | 16,5 | - | - | 73˚ | 05.22 |  |
| 9. | Ешилькей | 40˚58’N | 28˚50’E | 15 | 16,5 | - | - | 66˚ | 06.20 |  |
| 10. | Сивриада | 40˚52’N | 28˚58’E | 13 | 14,5 | - | - | 90˚ | 05.32 |  |
| 11. | Бююк-Чекшедже | 40˚58’N | 28˚37’E | 10 | 11,5 | 93˚ | 04.22 | 230˚ | 06.45 |  |
| 12. | Эрегли | 40˚58’N | 27˚58’E | 15 | 16,5 | 125˚ | 07.32 | 215˚ | 10.15 |  |
| 13. | Асмалыада | 40˚38’N | 27˚45’E | 12 | 13,5 | 231˚ | 09.03 | - | - |  |
| 14. | Домуз | 40˚40’N | 27˚38’E | 9 | 10,5 | 241˚ | 09.49 | 92˚ | 11.23 |  |
| 15. | Хайирсызада | 40˚38’N | 27˚29’E | 12 | 13,5 | 244˚ | 10.15 | 74˚ | 13.14 |  |
| 16. | Карабурун | 40˚29’N | 27˚17’E | 12 | 13,5 | 202˚ | 12.05 | 95˚ | 14.36 |  |
| 17. | Инджебурун | 40˚33’N | 27˚00’E | 12 | 13,5 | 250˚ | 12.50 | 58˚ | 15.47 |  |
| 18. | Гелиболу | 40˚25’N | 26˚41’E | 15 | 16,5 | 251˚ | 14.19 | - | - |  |
| 19. | Сютлюдже | 40˚21’N | 26˚38’E | 5 | 6,5 | 228˚ | 15.54 | - | - |  |
| 20. | Каракова | 40˚19’N | 26˚35’E | 6 | 7,5 | 226˚ | 16.03 | - | - |  |
| 21. | Годжук | 40˚17’N | 26˚34’E | 8 | 9,5 | 216˚ | 16.08 | - | - |  |
| 22. | Чардак | 40˚23’N | 26˚43’E | 9 | 10,5 | - | - | - | - |  |
| 23. | Зинджир | 40˚25’N | 26˚45’E | 7 | 8,5 | 247˚ | 14.51 | - | - |  |
| 24. | Узунбурун | 40˚16’N | 26˚30’E | 5 | 6,5 | 236˚ | 16.50 | - | - |  |
| 25. | Акбаш | 40˚13’N | 26˚26’E | 6 | 7,5 | - | - | - | - |  |
| 26. | Пойраз | 40˚12’N | 20˚23’E | 6 | 7,5 | - | - | - | - |  |
| 27. | Калидбахир | 40˚09’N | 26˚23’E | 6 | 7,5 | - | - | - | - |  |
| 28. | Канлыдере | 40˚06’N | 26˚22’E | 12 | 13,5 | - | - | - | - |  |
| 29. | Мехметчик | 40˚03’N | 26˚11’E | 19 | 20,5 | - | - | 43˚ | 22.57 |  |
| 30. | Кумкале | 40˚00’N | 26˚12’E | 10 | 11,5 | - | - | 67˚ | 21.53 |  |
| 31. | Нара | 40˚12’N | 26˚24’E | 8 | 9,5 | - | - | - | - |  |
| 32. | Аныт | 40˚03’N | 26˚12’E | 5 | 6,5 | - | - | - | - |  |
| 33. | Тавшан | 39˚56’N | 26˚04’E | 8 | 9,5 | - | - | 57˚ | 22.23 |  |
| 34. | Баты | 39˚50’N | 25˚58’E | 15 | 16,5 | - | - | 25˚ | 23.25 |  |
| 35. | Сигри | 39˚13’N | 25˚50’E | 20 | 21,5 | 180˚ | 00.38 | 13˚ | 05.12 |  |
| 36. | Айос-Еорьос | 38˚32’N | 25˚37’E | 18 | 19,5 | 199˚ | 06.02 | 161˚ | 09.35 |  |
| 37. | Папас | 37˚31’N | 25˚58’E | 25 | 16,5 | 156˚ | 05.07 | 353˚ | 10.52 |  |
| 38. | Меландии | 37˚14’N | 25˚56’E | 10 | 11,5 | 132˚ | 16.24 | 328˚ | 18.37 |  |
| 39. | Льяди | 36˚55’N | 26˚10’E | 9 | 10,5 | 150˚ | 19.23 | 298˚ | 20.41 |  |
| 40. | Флуда | 36˚38’N | 26˚23’E | 10 | 11,5 | 177˚ | 20.31 | - | - |  |
| 41. | Кандилуса | 36˚30’N | 26˚58’E | 15 | 16,5 | 111˚ | 23.35 | 345˚ | 01.50 |  |
| 42. | Параспори | 35˚54’N | 27˚14’E | 10 | 11,5 | 174˚ | 03.34 | - | - |  |
| 43. | Прасониси | 35˚53’N | 27˚45’E | 19 | 20,5 | 107˚ | 04.18 | - | - |  |
| 44. | Рас-Эт-Тин | 31˚12’N | 29˚52’E | 28 | 29,5 | 143˚ | 11.02 | - | - |  |

Таблица 2.6 – Радиомаяки

| № п/п | Название и номер по РТСНО | Позывной | Частота () кГц | Характе-ристика | Дальность | Расписание работы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трабзон 1345 | ТБН | 371 | A2 | 75 | непрерывно |  |
| 2. | Самсун 1347 | ССЬ | 350 | A2 | 50 | непрерывно |  |
| 3. | Инеболу 1349 | ИНБ | 335 | A2 | 100 | непрерывно |  |
| 4. | Кефкен 1353 | КФ | 301,1 | A2 | 150 | непрерывно |  |
| 5. | Маслен-Нос 2420 | МН | 291,5 | А2 | 100 | непрерывно |  |
| 6. | Румели 2455 | РБ | 301,1 | А2 | 150 | непрерывно |  |
| 7. | Стамбул 2460 | ТОП | 370,0 | А2 | 150 | непрерывно |  |
| 8. | Кумкале 8460 | - | - | - | 11-23 | непрерывно |  |
| 9. | Лемнос 2540 | ЛМН | 270,0 | А2 | 150 | непрерывно |  |
| 10. | Самос 1259 | СМО | 311,0 | А2 | 150 | непрерывно |  |
| 11. | Тира 1230 | ТХР | 307,0 | А2 | 100 | непрерывно |  |
| 12. | Кос 1248 | КОС | 311,0 | А2 | 100 | непрерывно |  |
| 13. | Родос 1247 | РОС | 339,0 | А2 | 100 | непрерывно |  |

| № п/п | Название РНС | Название цепочки | Номер цепочки | Стр. РТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кантандзоро Лампедузы | Средиземное море | SL1-X SL1-X | 18 18 |
| 2. | Кантандзоро Карча | Средиземное море | SL1-Y SL1-Y | 18 18 |
| 3. | Кантандзоро Эль-Этартит | Средиземное море | SL1-Z SL1-Z | 19 19 |

Таблица 2.7 –РНС

Вывод: проанализировав навигационно-гидрографические условия на данный переход пришли к выводу, что  средства навигационного обеспечения полностью обеспечивают определение места судна с требуемой точностью и периодичностью.

2.5 Сведения о портах

Порт Батуми (Грузия)

Батумская бухта и порт Батуми. Батумская бухта вдается в берег между устьем реки Королис-Цкали и находящейся в 1,9 мили к WSW от него северной оконечностью мыса Батумийский. С юго-восточной и южной сторон бухты в 1—2 милях от берега поднимаются высокие горы. Среди этих гор имеется несколько приметных с остатками старинных укреплений на них. Западный берег бухты низкий.Большая часть Батумской бухты заполнена отмелью с глубинами менее 10 м. Вдоль ее западного берега тянется желоб шириной 3 кбт; глубины здесь 20-100м.У берега вершины Батумской бухты сооружен порт Батуми, а на ее берегах раскинулся город Батуми. Порт Батуми является одним из значительных портов на Черном море.Внутренняя часть порта, носящая название Нефтяной гавани, с востока и севера защищена Нефтяным молом, состоящим из двух колен. К востоку от Нефтяного мола находится мелководная Каботажная Гавань, Глубины посредине Нефтяной гавани 11—12,5м. Берег, ограничивающий порт с W, называется городским берегом; здесь находятся спортивные водные станции. На западной стороне порта тянется набережная с бетонным парапетом, усаженная пальмами. На набережной находится управление порта и управление портового надзораВ порту Батуми есть два рейда: внешний и внутренний.

Приметные пункты. При подходе к Батумской бухте ориентирами могут служить гора Скурда (41˚46 N, 41˚54 E) высотой 1133 м, гора Тирала (41˚39 N, 41˚48 E) высотой 1336 м, гора Чаквистави (41˚38' N, 41˚54E) высотой 1563 м и три башни, расположенные на вершинах гор к югу от города Батуми. Все эти ориентиры видны издали. С более близкого расстояния  становятся  видны мыс Зеленый, крекинг-башня нефтеперегонного завода и  группа многоэтажных домов вблизи мыса Батумский.

Лоцманская служба. Лоцманская проводка обязательна для всех судов, за исключением местных пассажирских судов. Если нет шторма, лоцман поднимается на судно на внешнем рейде у светящего буя Батумский, а в штормовую погоду — на внутреннем рейде.

Портовые средства и оборудование.На акватории порта выставлено  несколько швартовных бочек. Погрузочно-разгрузочные работы механизированы, к важнейшим причалам подведены железнодорожные пути.

Ремонт. В порту Батуми можно произвести мелкий ремонт корпуса и механизмов малых судов.

Снабжение. В порту Батуми можно приобрести продовольствие. Пресная вода подведена ко всем причалам.

Определение девиации. Девиационные работы производятся на девиационном полигоне, который оборудован на внутреннем рейде порта Батуми. Радиодевиационные работы выполняются на внешнем рейде порта.

Сообщение и связь.Порт Батуми имеет регулярное морское сообщение с  портами Черного моря. Город Батуми связан с общей железнодорожной сетью страны; имеется воздушное сообщение с городами Кавказа и крупнейшими городами страны. В порту Батуми есть портовая радиостанция.

Рейды. Внешним рейдом порта Батуми считается акватория шириной 5 кбт, простирающаяся на 1,5 мили к ENE от светящего буя Батумийский вдоль кромки прибрежной отмели. Глубина на рейде 9—20 м; грунт — ил и песок. Внутренний рейд порта расположен у западного берега Батумийской бухты. С севера внутренний рейд ограничен параллелью северной оконечности мыса Батумийский, а с востока — меридианом, проходящим через изгиб Нефтяного мола. Рейд открыт ветрам северных направлений. При сильных юго-западных    ветрах стоянка    на нем опасна и суда  должны принимать все меры к тому, чтобы не быть сорванными с якорей. На рейде имеется карантинное якорное место.

Батумский створ светящих знаков служит для входа в Батумскую бухту. Передний знак створа установлен на оконечности Нефтяного мола, а задний знак—на склоне ближайшей   к   бухте  возвышенности.

Район якорной стоянки Находится на внешнем рейде порта Батуми в 7,8 кбт к NNE от восточной оконечности мыса Батумский. Глубины в этом районе 9-20 метров, грунт – ил с песком.

Порт Александрия (Египет)

Порт Александрия является важнейшим торговым центром и военно-морской базой

Египта, а также крупнейшим портом в восточной части Средиземного моря. Порт хорошо

оборудован и доступен для больших судов. Он состоит из обширных Внешней и Внутренней гаваней, находящихся в его северо-восточной части, и внешнего рейда, который расположен мористее опасностей, лежащих во входе в порт.Порт Александрия сооружен в открытой с моря бухте. С северо-восточной стороны бухта ограничена небольшим низким полуостровом, отделяющим ее от Восточной гавани.Внешняя часть полуострова разветвляется; его узкая и длинная юго-западная часть оканчивается мысом Рас-эт-Тин. Вход в бухту расположен   между мысом    Рас-эт-Тин и отстоящим от него на 4,8 мили к SW широким и низким мысом. Берег бухты низкий и песчаный, с грядами   невысоких  и  почти лишенных   растительности холмов.

Границы порта . Граница порта Александрия проходит от мыса Рас-эт-Тин до точки, расположенной в 2 кбт мористее входа в проход Богаз, и далее до форта Аббассия.

Приметные пункты. При подходе к порту Александрия с N и NW легко опознаются строения города Александрия. Строения города и мыс Рас-эт--Тин хорошо видны на экране радиолокатора с 22 миль.В 2 и 3 кбт к NE от мыса Рас-эт-Тин установлены радиомачты высотой соответственно 101 и 100м  на которых зажигаются заградительные авиационные огни. В 4,3 кбт к NE и в 1,2 мили к ENE от маяка Рас-эт-Тин расположены соответственно дворец Рас-эт-Тин с  куполом  высотой  46,5 м и мечеть  Эль-Анфуши высотой 75 м.

Лоцманская служба. При входе в порт Александрия и выходе из него лоцманская проводка обязательна для всех судов, кроме военных кораблей, судов  Египта,   парусных судов   грузоподъемностью  менее 100 т и судов грузоподъемностью менее 150 т. Судно, ожидающее лоцмана, должно находиться в 1,3 мили к NW от светящего знака Эль-Кебир.Обычно лоцманское судно находится вблизи швартовной бочки с надписью «Рilot», выставляемой в 5,5 кбт к NNE от светящего знака Эль-Кебир. Заявка  на  лоцмана  с указанием  осадки   судна  подается  за 48ч до прибытия в порт.В порту имеются два лоцманских района. Внешний лоцманский район простирается до карантинного якорного места во Внешней гавани, включая все судоходные проходы, ведущие в эту гавань. Внутренний лоцманский район занимает остальную часть акватории порта до причалов, молов и набережных. Смена лоцманов производится на карантинном якорном месте. При умеренных ветрах лоцманское судно всегда находится с внешней стороны входа в порт, а при штормовых ветрах оно держится с внутренней его стороны.Корпус лоцманского судна черный, небольшая надстройка белая; судно несет флаг, окрашенный красными и белыми горизонтальными полосами. Иногда в качестве лоцманского судна используется большой синий катер.Вызов лоцмана осуществляется флажными сигналами по УКВ.

Портовые средства и оборудование. В порту Александрия имеется большое количество буксиров мощностью до 2000 л. с. и лихтеров. На причалах порта установлены краны грузоподъемностью до 30 т. Есть несколько плавучих кранов грузоподъемностью до 200 г. На Угольном молу имеются транспортеры производительностью 1300 т в сутки. К причалам Внешней и Внутренней гаваней подведены железнодорожные пути.

Ремонт.Порт располагает средствами для производства ремонта корпуса и механизмов судна.Имеются сухой док Габбари,  два плавучих дока и восемь слипов; глубина у входа в сухой док 8 м. Наибольший из слипов предназначен для судов вместимостью до 400 рег. т. К западу от дока Габбари ведется строительство судостроительной верфи, на которой будут строиться малые и ремонтироваться большие суда.

Снабжение. В порту можно приобрести уголь и жидкое топливо, в том числе дизельное. Уголь можно принимать с угольных причалов в количестве 3000 т в сутки, а также с угольных барж. Жидкое топливо принимается с берега или доставляется на судно наливными судами. Водопровод проведен на все набережные. На суда, стоящие па рейде, пресная вода доставляется водолеями. В городе можно приобрести продовольствие и предметы судового снабжения.

Навигационная информация В порту Александрия имеется служба портовой информации.

Сообщение и связь. Порт Александрия имеет регулярное морское сообщение со всеми крупными портами Средиземного моря, связан с железнодорожной сетью страны и поддерживает регулярное воздушное сообщение с Южной Африкой, Европой, Индией и США.Каналом Эль-Махмудия порт соединен с рекой Нил.

Город Александрия  Город Александрия с пригородами Эль-Ибрахимия, Рамла и Эль-Мандара простирается вдоль берега моря на расстояние около 14 миль. В городе насчитывается  2 млн. жителей. В нем приметно много высоких зданий. На прилегающих к городу холмах находятся башни, старинные форты и другие укрепления. В городе сохранились памятники древней культуры; наиболее примечательным из них является колонна Помпея.

Якорные места. Перед входом в порт Александрия находится район ожидания; границы района ожидания показаны на картах. Якорное место для танкеров грузоподъемностью до 50000 т  и с осадкой до 13,8 м находится на внешнем рейде в 1,9 мили к W от острова Эль-Агами. Якорное место для танкеров с бутаном грузоподъемностью до 3000 т и с осадкой до 7,3 м расположено в 3 кбт к NW от мола гавани Эль-Франсавия.	 Во внешней гавани порта Александрия становиться на якорь можно только с разрешения капитана порта.Карантинное якорное место расположено вблизи берега к NE от Лесной гавани.

| № п/п | Название порта, места укрытия или якорной стоянки | Адмирал. № карты(плана) | Ссылка на лоцию или другое пособие, в которых имеется описание данного пункта | Местные правила плавания, особенности системы ограждения, штормовые и другие сигналы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Порт Стамбул | 36129 | Лоция Мраморного моря, проливов Босфор и Дарданеллы № 1245 | На акватории порта имеется много удобных якорных мест, которые показаны на картах. В порту имеется много буксиров и два пожарных судна.Суда ожидающие разрешения на вход во Внутренний порт, становятся на бочки, выставленные против Галатского моста. |
| 2. | Порт Чанаккале | 35213 | Лоция Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы № 1245 | Акватория порта Чанаккале занимает юго-западную часть пролива Дарданеллы и подходы к этому проливу со стороны Эгейского моря. Глубины в пределах акватории порта в основном 50-100 м. ЛП в порт необязательна. |
| 3. | Остров Лемнос, порт Мудрос в бухте Мудрос | 38214 | Лоция Эгейского моря № 1247 | В гавань входить срединным проходом. Ширина на фарватере 2 кб, глубина 11 м. Идти курсом 330° на 5W, оконечность о. Алого. Как только св. зн. Сагради придет на пеленг 73°, нужно лечь на него курсом 25°, приведя прямо на косу мыс Калойераки. |
| 4. | Остров Лесбос | 33205 38214 | Лоция Эгейского моря № 1247 | Бухта Сигри вдается в западный берег острова Лесбос между мысом, расположенным в 5,3 мили к W от мыса Ордимнос, и мысом Сарацина, отстоящем на 2,4 мили к 88^ от первого мыса. |
| 6. | Гавань Ашдот | 34215 | Лоция Юго-Восточная часть Средиземного моря № 1252 | Защищен двумя молами, главный длиной около 1 мили направлен на север. Защитный мол выступает от берега на 4 кб к WNW. Ширина входа 250 м. глубины в гавани 22-29 м., грунт – песок. |

Таблица 2.5.1. Места укрытий

2.6.  Выбор пути на морских участках

Выбор пути выполняется на основании анализа всех условий плавания с учётом осадки судна, его мореходных качеств и эксплуатационных требований. Выбираемый путь  должен обеспечивать навигационную безопасность плавания и предотвращение угрозы столкновения с другими судами. Среди вариантов, удовлетворяющих этим требованиям, выбирается наиболее экономичный путь. Этот этап работы оформлен на генеральных картах, включающих и порт выхода и порт назначения.

В практике морского судоходства найвыгоднейшим (оптимальным путем) между двумя заданными точками является тот путь, который данное конкретное судно при сложившейся гидрометеорологической обстановке проходит за кратчайшее время при минимальной затрате ресурсов, обеспечении безопасности мореплавания и сохранности перевозимых грузов. В то же время при выполнении конкретных переходов могут задаваться частные критерии оптимальности. Выбор критериев оптимального маршрута перехода определяется поставленной перед судном задачей.

По навигационным и метеорологическим пособиям и картам изучается район предстоящего перехода, в особенности – его гидрометеорологические характеристики, вероятные погодные условия, вероятность опасных явлений (сильный шторм, плохая видимость и др.), глубина и навигационные опасности, система передачи навигационной и гидрометеорологической информации, радиотехнические СНО, основные пути движения судов, организация проводки судов береговыми гидрометеоцентрами (БГМЦ) или научно-исследовательскими судами погоды (НИСП). На основе этих данных и квалифицированной оценки всех факторов производится выбор наивыгоднейшего маршрута перехода.

Маршрут перехода проходит через территориальные воды Турции, Греции. При прохождении территориальных вод используется принцип мирного прохода с использованием местных требований и правил. Несмотря на наличие узких каналов все сложные навигационные участки снабжены системами разделения движения. На выбранном переходе находится достаточное количество навигационных ориентиров, что обеспечивает безопасное плавание также и в темное время суток.

В случае ухудшения погодных условий порты-убежища, закрытые якорные стоянки и бухты обеспечивают надежное укрытие на протяжении всего перехода. Особое внимание следует уделять интенсивности судоходства и наличию большого количества рыболовных судов и яхт, которые слабо освещены в ночное время и могут быть обнаружены радиолокатором на недостаточно безопасном расстоянии.

Также, выполняется расчёт плавания по дуге большого круга из точки А с координатами: н= 2020,0S, н =05740,0E в точку B с координатами к = 3203,0S к=11546,0E:

Рисунок 1. Схема движения судна по ДБК

Производим расчёт разности широт и разности долгот:

(1.1)

(1.2)

Из таблицы № 26, «МТ-75», по значениям начальной и конечной широты, определяем значение меридиональных частей и рассчитываем их разность по формуле:

(1.3)

Преобразуем значение разности долгот из градусной меры в минутную:

(1.4)

Определяем курс судна по локсодромии по формуле:

(1.5)

Зная локсодромический курс и разность широт, определяем расстояние, пройденное по локсодромии по формуле:

(1.6)

Расстояние, пройденное по ортодромии, рассчитываем по формуле:

(1.7)

Произведём проверку при помощи таблиц «ТВА-57», где:

Целесообразность движения по ортодромии определяется из условия  по формуле:

(1.8)

Целесообразно следовать по ортодромии 1,66%>0,5%

Определяем начальный ортодромический курс по формуле:

(1.9)

Определяем конечный ортодромический курс по формуле:

(1.10)

Схождение меридианов определяем по формуле:(1.11)

Определяем долготу точки пересечения ортодромии с экватором по формуле:

(1.12)

Для удобства вычислений прологарифмируем выражение 1.12:

Курс в точке пересечения ортодромии с экватором определяем по формуле:

(1.13)

Прологарифмировав выражение 1.13 получим:

(1.14)

Таблица 1.9 – Промежуточных точек через 10°

| Заданная долгота (i) | (i-o) o= | lg sin (i-o) | lg ctg Ko Ко = | lg tg i | Широта промежуточной точки (i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60° | 38°30’4 | 9,79421 | 9,79784 | 9,59205 | 21°21,0´S |
| 70° | 48°30’4 | 9,87452 | 9,79784 | 9,67236 | 25°11,2´S |
| 80° | 58°30’4 | 9,93082 | 9,79784 | 9,72866 | 28°09,8´S |
| 90° | 68°30’4 | 9,96872 | 9,79784 | 9,76656 | 30°17,6´S |
| 100° | 78°30’4 | 9,99121 | 9,79784 | 9,78905 | 31°36,1´S |
| 110° | 88°30’4 | 9,99985 | 9,79784 | 9,79770 | 32°06,8´S |

Координаты точки «вертекс» определяются по формулам:

(1.15)

(1.16)

Таблица 1.10 – Проверка по «вертексу»

| Заданная долгота (i) | θ=i-o V=111º29,5´ | lg cos (i-o) | lg tg φV φV=32º07,3 | lg tg i | Широта промежуточной точки (i) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57°40´E | 53˚49,5 | 9,77104 | 9,79784 | 9,56888 | 20°20´0’S |
| 60˚ | 51˚29,5 | 9,79423 | 9,79784 | 9,59207 | 21°21,1´S |
| 70˚ | 41˚29,5 | 9,87451 | 9,79784 | 9,67235 | 25°11,2´S |
| 80˚ | 31˚29,5 | 9,93080 | 9,79784 | 9,72864 | 28°09,8´S |
| 90˚ | 21˚29,5 | 9,96866 | 9,79784 | 9,76650 | 30°17,5´S |
| 100˚ | 11˚29,5 | 9,99121 | 9,79784 | 9,78905 | 31°36,1´S |
| 110˚ | 1˚29,5 | 9,99985 | 9,79784 | 9,79769 | 32˚06,8’S |
| 115˚ | 3˚30,5 | 9,99919 | 9,79784 | 9,79703 | 32˚04,4’S |

2.7 Подготовка технических средств навигации

Таблица 2.9 – Технические средства навигации

| Прибор, система | Тип, марка | СКП измерения Н.П. | Градиент НП |
| --- | --- | --- | --- |
| Магнитный компас | «SH – 165A» | ±1,5 |  |
| Гирокомпас | «Sperry Marine SR-208» | ±0,7 |  |
| Лаг | «DS-80 Furuno» | ±0,3 узла | - |
| Эхолот | «FE-700 Furuno» | до 5 м. – 0 м. 5÷10 м. – ±0,3 м. 10÷20 м. – ±0,7 м. более 20м. – ±0,9 м. | - |
| Радиолокационная станция (основной) | «Furuno Sperry Marine X-Band» | 1,0%D | , |
| Радиолокационная станция (резервный) | «Furuno FAR-2865SW S-Band» | 1,0%D | , |
| Приемоиндикатор СНС | «FURUNO GPS 120» | 0,05 мили, 0,2 мили | - |

Каждое судно должно быть оснащено техническими средствами навигации в соответствии с требованиями классификационного общества, осуществляющего за ним технический надзор, а их состояние должно обеспечивать возможность определения местоположения судна, счисления пути судна, определения направления движения и скорости судна, измерения глубины, приборного наблюдения за окружающей навигационной обстановкой и встречными судами.

Запрещается выход судна в плавание в случаях: неисправности гирокомпаса, радиопеленгатора, РЛС; отсутствия или неисправности главного или путевого магнитных компасов (если для данного судна предусмотрено наличие путевого компаса), неисправности лага; отсутствия или неисправности секстана и хронометра; неисправности хотя бы одного сигнально - отличительного огня; неисправности гудка или тифона; неисправности машинного телеграфа; выходе из строя аварийных звонков громкого боя или ревунов.

Состояние навигационно-штурманского имущества и предметов снабжения должно обеспечивать возможность: осуществления полного технологического процесса судовождения, выполнения Международных Правил предупреждения столкновений судов в море;осуществления визуальной связи с другими судами и берегом; ведения гидрометеонаблюдений;  документирования навигационных и основных судовых процессов; указания национальной принадлежности судна.

Каждое техническое средство или способ навигации имеют определенные недостатки и погрешности, которые необходимо учитывать. Поправкой технического средства навигации считается величина навигационного параметра, компенсирующая систематическую погрешность его измерения техническим средством. Поскольку поправка определяется с некоторой случайной погрешностью, к учету может быть принята поправка, величина которой как минимум вдвое превышает величину погрешности при ее определении. В противном случае учет поправки теряет смысл. В то же время следует стремиться к уменьшению систематической погрешности измерения навигационного параметра техническим средством навигации, а, следовательно, его поправки до пренебрежимо малой величины. Прибор считается в рабочем состоянии, если его параметры соответствуют техническим условиям завода изготовителя и определены поправки и полностью укомплектованы ЗИПом.

Определение поправок технических средств навигации является обязанностью штурмана независимо от наличия в штате судна электрорадионавигатора или иного лица, обслуживающего ЭРНП, функциями которых является лишь поддержание величин технических параметров аппаратуры в пределах, указанных в технической документации.

Магнитный компас. Недостатком магнитного компаса является то, что девиация меняется с изменением широты района плавания и перевозимым грузом. Правильность табличных значений девиаций контролируется путём сличения показаний магнитного и гироскопических компасов. Девиация уничтожается по необходимости (с обязательным составлением таблицы девиации), как правило, не реже одного раза в год. Остаточная девиация у главного  магнитного компаса не должна превышать – 3, а у путевого – 5.

Гирокомпас. Основным недостатком гирокомпаса является возможность неожиданного ухода из меридиана. Достоверность информации гирокомпаса следует систематически контролировать путём сличения его показаний с показаниями магнитного компаса. Сличения выполняются каждый час, а при приближении к опасности – чаще. Постоянная поправка гирокомпаса определяется после: длительной стоянки судна; смены гиросферы или поддерживающей жидкости в основном приборе; ремонта периферийных приборов; выявления изменения поправок; периодически, во время плавания судна. Расхождение времени по курсограмме не должно превышать 10 минут за вахту. Если при разовом определении поправки в рейсе её величина отличается от учитываемой более чем на 2 или средняя величина 4 – 5-ти определений поправок отличается от постоянной поправки более чем на 1, следует принять меры к выяснению причин такого расхождения.

Лаг. Основным недостатком индукционного лага является возможность изменения поправки из-за смещения датчика. Поправки лага должны определяться с точностью до 0,5% для полного и малого хода.

Эхолот. Поправка эхолота, определяется, путём сличёния глубин, измеренных эхолотом, с глубинами, измеренными ручным лотом по обоим бортам судна в районе установки вибраторов. Перед измерением глубин проверяют частоту вращения исполнительного двигателя эхолота и «разбивка» ручного лота.

РЛС.  РЛС имеет большие систематические погрешности угломерного устройства. Также недостатком РЛС является значительный разброс дальности обнаружения объектов в зависимости от гидрометеоусловий и наличия теневых секторов. Если теневые секторы находятся впереди траверза, необходимо периодически отворачивать с курса для их просмотра. Поправки угломерного и дальномерного устройства определяются на стоянке судна по точечным ориентирам. Радиодевиация определяется и компенсируется не реже одного раза в год.

Приёмоиндикаторы GPS. Определение места судна определяется по трем ИСЗ, имеющим малые высоты и разность азимутов порядка 120°, 4-й спутник располагается в зените наблюдателя. Все спутники работают на одних и тех же частотах а передают навигационные сигналы одинаковой структуры, позволяющие в аппаратуре потребителя измерять псевдодальность системы объект – ИСЗ и параметр, пропорциональных доплеровскому сдвигу частот сигнала спутника. Результаты испытания потвердили возможность достижения максимальной точности определения координат объекта 7 м с вероятностью 0,5; 17 м с вероятностью 0,9; 100 м при вероятности 0,95. Координаты места судна передаются на экран приемоиндикатора непрерывно. Приведенные недостатки и способы их учета не охватывают все случаи, которые встречаются на практике. Поэтому судоводитель должен знать реальные возможности судовых технических средств навигации, которыми оснащено судно, каждого способа определения места и, умело их комбинируя, обеспечивать надежный контроль за движением судна а любых условиях плавания. Определение поправок судовых технических средств навигации рекомендуется осуществлять с помощью любых иных способов и приемов, обеспечивающих требуемую точность результатов.

Хронометр. Поправка хронометра определяется ежесуточно, по возможности в одно и то же время. По последовательным значениям поправок хронометра ежесуточно вводится ход хронометра, который не должен превышать 4-х секунд при суточной вибрации хода до 2,5-й секунд. Ход секундомера проверяется по хронометру. Часы и лента реверсографа согласовываются с хронометром один раз в сутки. Допустимое расхождение не более 20 секунд.

2.8 Разработка графического плана перехода

Перед выходом в море судоводитель должен подготовить к плаванию штурманскую часть. Выяснив цель перехода, конечный и промежуточные пункты захода судна, ориентировочные сроки плавания, штурман приступает к составлению плана перехода. Этот план включает в себя: общие расчеты плавания – ходовое время, скорости на переходе, время стоянки для грузовых операций и т. п.; предварительную прокладку; справочные материалы на переход. Для составления плана перехода и осуществления плавания необходимо проверить имеются ли на судне все необходимые карты и книги района предстоящего плавания. Если карты и книги частично или полностью отсутствуют, необходимо их получить в навигационной камере порта или в пароходстве. Карты и книги подбираются по «Каталогу карт и книг». Все пособия должны быть откорректированы по извещениям мореплавателей на день плавания. Одновременно проверяются и готовятся инструменты и приборы – компасы, лаги, секстаны, радиолокаторы и т. д. Общие расчеты плавания производятся на генеральной карте и по таблицам расстояний.

Исходя из этих расчетов, судно принимает необходимые запасы топлива, продовольствия, воды.Чтобы иметь готовыми справочные материалы, делаются выписки сведений, которые потребуются на переходе. Из лоций выписывают данные о навигационных опасностях, характерных приметных местах, естественных ориентирах, сведения о течениях, приливах. Из руководства «Огни и знаки» характеристики маяков, огней, которые будут использованы судоводителем для обсервации или ориентировки.

Прокладка курсов дается с таким расчетом, чтобы они проходили дальше от навигационных опасностей, или так, чтобы возможность получения обсервации в любых условиях видимости надежно обеспечивала безопасный проход в непосредственной близости от опасностей, когда это требуется обстоятельствами плавания. Таким образом, стремление судоводителя пройти по кратчайшему расстоянию между двумя портами ограничивается требованием безусловного обеспечения безопасности плавания. Скорость на переходе не всегда будет соответствовать экономической. Она может меняться в зависимости от конкретных условий плавания. Если обязательный проход сложных в навигационном отношении районов в темное время суток или в плохую видимость при наличии радиолокатора не обеспечивается достаточным числом надежных ориентиров, то следует так рассчитать время выхода и скорость на переходе, чтобы эти районы проходить в светлое время суток, при хорошей видимости.

Учитывая мореходные качества своего судна или буксируемых судов, ограничения Регистра Украины по метеорологическим условиям плавания, следует предусмотреть возможность якорных стоянок, захода в пункты укрытия и т. п.

Предварительная прокладка делается по генеральным картам с учетом гидрометеорологических условий района и периода плавания. В процессе выполнения навигационной прокладки судоводитель определяет по карте путь или истинный курс судна, расстояние, проходимое судном по этому курсу. Он рассчитывает по снятому с карты пути или истинному курсу компасный курс и поправку компаса, выписывает время на хождения на курсе и моменты подхода к точкам поворота на новый курс, время открытия ориентиров и отсчеты компасных пеленгов открытия, время подхода к якорным местам, лоцманским и сигнальным станциям и т. п. На переходе возможны отклонения от предварительной прокладки. Однако эта прокладка остается основой, которой надлежит придерживаться в плавании.

Результаты всей предшествующей работы оформлены в виде графического плана перехода на картах. На карты нанесены линии пути судна, с указанием участков, проходимых в светлое и тёмное время суток; контрольные точки поворотов. У каждого участка пути надписано значение истинного курса, плавание этим курсом (мили).На линии пути нанесены точки начала суток (по ТС) и точки, соответствующие восходу и заходу Солнца, так же обозначены точки, соответствующие времени восхода и захода Луны (с указанием её фазы).Дугами окружностей, пересекающие линию пути судна отмечена дальность видимости маяков для высоты ходового мостика (е = 9 м).Карты – ксерокопии (в количестве 3 штук: 1 генеральная карта 30115; пролив Босфора; порт Александрия) включены в виде образца.

2.9 Предварительная прокладка

После изучения и анализа всех условий плавания выполняется предварительная прокладка. Такая прокладка вначале производится на генеральных картах, что даёт общую ориентировку и позволяет наметить протяжённость и продолжительность плавания по участкам, выявить место и время прохождения сложных и опасных участков, где потребуется усиленная вахта на мостике. После окончания работы на генеральных картах предварительную прокладку переносят на путевые и частые карты с выполнением необходимых расчётов, результаты которых заносятся в таблицу 2.12.

Таблица 2.12 – Предварительные расчёты перехода из п.Батуми в п.Александрия

| № п/п | ИК | Плав S мили | V уз | Время на курсе | Точки поворота |  |  | Ориентир, ИП (Д) в момент поворота (мили) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Время суд. | φс (N) | λс (Е) |  |
| 01.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 81˚ | 0,2 | 4.0 | 00:03 | 10:00 | 41˚38’8 N | 41˚38’1E | Порт Батуми |
| 2. | 352˚ | 1,5 | 4.0 | 00:22 | 10:03 | 41˚38’8 N | 41˚38’3E | Св.зн Бурун-Табия 123˚-0,4 |
| 3. | 277˚ | 300 | 9,0 | 33:20 | 10:25 | 41˚40’3 N | 41˚37’9E | Cв.зн Бурун-Табия 184˚-1,4 |
| 02.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 266˚ | 72,6 | 9,0 | 08:04 | 19:45 | 42˚15’6N | 34˚56’2E | М-к Инджебурун 181˚-10,5 |
| 03.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 254˚ | 195,2 | 9,0 | 21:06 | 03:49 | 42˚10’8N | 33˚11’2E | М-к Керемпе 182˚-9,5 |
| 04.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 196˚ | 8,1 | 9,0, | 00:54 | 00:55 | 41˚21’9N | 29˚10’9E | М-к Анадолу 186˚-9,0 |
|  |  |  |  |  | 01:49 | 41˚14’1N | 29˚08’0E | М-к Румели 269˚-0,9 |

| № п/п | ИК | Тс нач. курса | S на курсе (мили) | Время на курсе(мин) | Название поворотного ориентира Значение поворотного пеленга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | φн=41˚14’1N λн=29˚08’0E |
| 7. | 208˚ | 01:49 | 2 | 13 | 1. Св.зн Филь: ИПпов.=136˚ 2. Св.зн Бююклиман: ИПпов.=286˚ |
| 8. | 223˚ | 02:02 | 2 | 13 | 1. Св.зн Анадолу Кавагы: ИПпов.=118˚ 2. Св.зн Дикиликая: ИПпов.=306˚ |
| 9. | 220˚ | 02:15 | 1,7 | 11 | 1. Св.зн Мола: ИПпов.=135˚ 2. Св.зн Бююкдере: ИПпов.=289˚ |
| 10. | 181˚ | 02:26 | 0,5 | 3 | 1. Св.зн Мола: ИПпов.=102˚ 2. Св.зн Киреч: ИПпов.=229˚ |
| 11. | 147˚ | 02:29 | 1,8 | 12 | 1. Св.зн Инжиркей : ИПпов.=75˚ 2. Св.зн Истинье: ИПпов.=229˚ |
| 12. | 220˚ | 02:41 | 1,4 | 9 | 1.Св.зн Канлыджа : ИПпов.=110˚ |
| 13. | 179˚ | 02:50 | 1,2 | 8 | 1.Св.зн Румели-Хисары : ИПпов.=237˚ |
| 14. | 223˚ | 02:58 | 0,7 | 5 | 1. Св.зн Кандилли : ИПпов.=116˚ 2. Св.зн Бебек : ИПпов.=298˚ |
| 15. | 183˚ | 03:03 | 0,4 | 3 | 1.Св.зн Арнавуткей : ИПпов.=242˚ |
| 16. | 204˚ | 03:06 | 1,8 | 12 | 1. Св.зн Бейлербеин : ИПпов.=170˚ 2. Св.зн Ортакей : ИПпов.=257˚ |
| 17. | 234˚ | 03:14 | 2,3 | 15 | 1. Маяк Кызкулеси : ИПпов.=146˚ 2. Св.зн Салыпазары: ИПпов.=279˚ |
| 18. | 206˚ | 03:29 | 0,4 | 3 | Маяк Кадыкей: ИП=89˚, Dк=0,95мили |
| 19. | 181˚ | 03:32 | 1,7 | 11 |  |
|  |  | 03:43 | Σ=17,3M | Σ=118мин | Мраморное море: φk=40˚59’2N λk=28˚59’6E |

| № п/п | ИК | Плав S мили | V уз | Время на курсе | Точки поворота |  |  | Ориентир, ИП (Д) в момент поворота (мили) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Время суд. | φс (N) | λс (Е) |  |
| 04.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 245˚ | 18,5 | 9,0 | 02.03 | 03:43 | 40˚59’2 N | 28˚59’6E | Маяк Кандыкей 89˚-1,0 |
| 21. | 260˚ | 54,2 | 9,0 | 06.01 | 05:45 | 40˚51’8 N | 28˚37’2E | Маяк Калдырым 0˚-5,8 |
| 22. | 239˚ | 24,0 | 9,0 | 02.40 | 11:46 | 40˚42’0 N | 27˚27’3E | Маяк Хаирсызада 156˚-3,4 |
| 23. | 255˚ | 12,2 | 9,0 | 01.21 | 14:26 | 40˚29’6 N | 27˚06’0E | Маяк Инджебурун 352˚-3,9 |
| 24. | 234˚ | 3,2 | 9,0 | 00.21 | 15:47 | 40˚26’3 N | 26˚45’0E | Cв.зн Зинджирбозан 165˚-1,3 |
| 25. | 219˚ | 7,3 | 9,0 | 00.49 | 16:08 | 40˚24’5 N | 26˚41’7E | Маяк Гелиболу 278˚-0,5 |
| 26. | 232˚ | 5,5 | 9,0 | 00.37 | 16:57 | 40˚18’9 N | 26˚35’7E | Cв.зн Каракова 310˚-0,8 |
| 27. | 230˚ | 4,2 | 9,0 | 00.28 | 17:34 | 40˚15’6 N | 26˚30’1E | Cв.зн Узунбурун 320˚-0,8 |
| 28. | 247˚ | 2,5 | 9,0 | 00.17 | 18:02 | 40˚13’0 N | 26˚25’7E | Cв.зн Акбаш 321˚-0,4 |
| 29. | 170˚ | 3,4 | 9,0 | 00.23 | 18:19 | 40˚12’0 N | 26˚22’6E | Cв.зн Подраз 353˚-0,3 |
| 30. | 228˚ | 4,4 | 9,0 | 00.29 | 18:42 | 40˚08’4 N | 26˚23’2E | Св.зн Килитбахир 326˚-0,3 |
| 31. | 237˚ | 7,8 | 9,0 | 00.52 | 19:11 | 40˚05’6 N | 26˚19’1E | Св.зн Каранфиль 321˚-0,4 |
| 32. | 259˚ | 7,5 | 9,0 | 00.50 | 21:03 | 40˚01’3 N | 26˚10’5E | Маяк Мехметчик 3˚-1,4 |
| 33. | 218˚ | 9,6 | 9,0 | 01.04 | 21:53 | 39˚58’8 N | 26˚01’5E | Cв.зн Тавшан 147˚-3,2 |
| 34. | 190˚ | 38,2 | 9,0 | 04.15 | 22:57 | 39˚51’5 N | 25˚53’9E | Маяк Баты 110˚-3,4 |
| 05.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 180˚ | 115 | 9,0 | 12.47 | 03:12 | 39˚13’5 N | 25˚45’0E | Маяк Сигри 99˚-3,9 |
| 36. | 131˚ | 31 | 9,0 | 03.27 | 15:59 | 37˚17’2 N | 25˚45’0E | Маяк Папас 38˚-19,1 |
| 37. | 138˚ | 85 | 9,0 | 09.27 | 19:26 | 36˚56’3 N | 26˚14’0E | Св.зн Льяди 234˚-3,5 |
| 06.04.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 157˚ | 297 | 9,0 | 33.00 | 04:53 | 35˚54’5 N | 27˚25’3E | Св.зн Параспори 267˚-9,2 |
| 07.04.2012 |  |  |  |  | 13:53 | 31˚10’9 N | 29˚47’4E | cв.знак Эль-Кебир 147˚-2,4 |

07.04.2012  в 13.53 прибыли на рейд порта Александрии (св.знак Эль-Кебир ИП=147˚ D=2,4M) застопорили ход  и стали на правый якорь в ожидании лоцмана. Вытравили 6 смычек правой якорь-цепи - 150метров , глубина- 33 метра, грунт – мелкий песок. Рассчитаем безопасную якорную стоянку по формуле:

Rбез=L1+√ l₁²-h₁², где

L1- длина судна, 90 метров

l1 - длина вытравленной якорь-цепи,

h – глубина

Rбез=90+√ 150²-33² = 90+ √ 22500-1089= 90+146=236 метров

Общая протяжённость маршрута п. Батуми  в п. Александрия  1325,5 мили,  суммарное время затраченное на переход, составило 6 суток 03 часа 53 минут.

2.10 Подъем карт

После выполнения предварительной прокладки на карты наносят дополнительную навигационную информацию, особо выделяя на них те сведения, которые будут иметь важное значение при выполнении намеченного перехода. Эта процедура носит название «подъем карты», осуществляемый обычным карандашом.

Прежде всего, необходимо нанести на карты границы районов действия особых правил плавания. Наиболее важные сведения из таких правил можно выписать не на рабочем месте карты, здесь же давать сноски на те страницы лоции (или другого документа), где эти особые правила приведены полностью.

После этого проводят границы фарватеров и рекомендованные курсы, наносят системы разделения движения судов, особо выделяют отдельно лежащие опасности как естественные, так и искусственные. Отмечают участки берега и ориентиры, четко отображаемые на экране РЛС, проводят смещенные меридианы и параллели для прокладки радиопеленгов от радиомаяков, лежащих за пределами карты.

У места РМК, АРМК, РМО находящиеся на карте, и около перемещенных мест таких РТСНО, находящихся за рамкой карты ставят их номера, соответствующее руководство. Далее карандашом наносят границы дальности видимости маяков и знаков, с учетом высоты глаза наблюдателя в соответствующих местах карты надписывают магнитные склонения, приведенные к году плавания.

Особое внимание уделяется подъему карт на тех ее участках, где путь судна пролегает в непосредственной близости от различного рода опасностей, а также там, где он проходит через узкости и акватории, стесненные навигационными опасностями. В таких случаях более четко выделяют сектора маяков, ограждающие опасности, а в местах их отсутствия проводят дополнительные ограждающие линии положения.

В случае необходимости, отмечают ориентиры для измерения поворотных пеленгов, проводят линии приметных естественных створов на районы особенно сложных для плавания в узкостях, наносят заранее рассчитанные сетки изолинии.В целях обеспечения судовождения на случай пониженной видимости, пренебрегать вероятностью которого никогда нельзя, необходимо наметить и провести предостерегательные изобаты и отметить границы акватории рассматриваемой как безопасная для осадки судна, выделить районы с характерным рельефом дна, пригодные для определения места по глубинам, провести отражающие изобаты.

В заключение желательно провести линии равных точностей определения места судна хотя бы по отдельным наиболее важным ориентирам позволяющим контролировать продвижение судна по линии избранного и проложенного на карте пути судна

2.11 Естественная освещённость

Естественная освещённость влияет на безопасность плавания, как об этом свидетельствует аварийная статистика. Расчёт освещённости выполняется двумя последовательными приближениями. Вначале по широтам и гринвичским датам планируемого плавания выбирают из  МАЕ , без интерполяции, моменты местного среднего времени восхода и захода солнца, а также восхода и захода луны. По определённой дате предполагаемого места на полдень каждых суток моменты восхода захода Солнца и Луны определяют судовое время этих моментов. Затем, для предвычисленных мест судна, рассчитывают по МАЕ момент явлений характеризующих освещённость.По широте места судна и склонению Солнца на моменты его восхода и захода, рассчитываются азимуты Солнца при его восходе и заходе. На каждые сутки плавания по маршруту рассчитываются возраст и фазу Луны. Все рассчитанные элементы освещённости заносятся в таблицу 2.13.   Расчет естественной освещенности произведен по МАЕ-2009

Таблица 2.13 – Естественная освещённость

| Дата | Начало навигационныхсумерек(час. мин.) | Тс | А | Тс | А | Конец навигацион-ных сумерек (час. мин.) | Тс | В | Ф | Тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04 | 03.50 | 04.57 | 83,7º | 17.39 | 277,2º | 18.40 | 08.20 | 6 |  | 00.32 |
| 02.04 | 04.09 | 05.10 | 82,8º | 17.55 | 277,6º | 18.57 | 09.42 | 7 |  | 01.37 |
| 03.04 | 04.26 | 05.28 | 82,0º | 18.17 | 278,3º | 19.19 | 11.18 | 8 |  | 01.58 |
| 04.04 | 04.43 | 05.44 | 81,6º | 18.33 | 278,5º | 19.34 | 12.54 | 9 |  | 02.50 |
| 05.04 | 04.58 | 05.57 | 81.7˚ | 18.45 | 278,8˚ | 19.44 | 14.24 | 10 |  | 03.31 |
| 06.04 | 04.53 | 05.49 | 81,3º | 18.36 | 278,9º | 19.32 | 15.27 | 11 |  | 03.49 |
| 07.04 | 04.50 | 05.44 | 81,3º | 18.28 | 278,9º | 19.21 | 16.27 | 12 |  | 04.11 |

2.12 Приливные явления

Выполняем расчет приливов для порта Александрия на 5 суток планируемой стоянки. Время наступления полных и малых вод их высоты определяются по таблицам приливов на 2009 год, а результаты расчёта заносятся таблицу 2.14.                                                                   Таблица 2.14 – Приливы п.Александрия

|  | ПВ |  | МВ |  | ПВ |  | МВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тс | h | Тс | h | Тс | H | Тс | h |
| 07.04 | 10:07 | 0,4 | 03:32 | 0,0 | 22:25 | 0,5 | 15:47 | 0,1 |
| 08.04 | 10:49 | 0,4 | 04:10 | 0,1 | 23:05 | 0,5 | 16:23 | 0,1 |
| 09.04 | 11:27 | 0,5 | 04:44 | 0,1 | 23:41 | 0,5 | 16:56 | 0,1 |
| 10.04 | 12:03 | 0,4 | 05:17 | 0,1 | - | - | 17:29 | 0,1 |
| 11.04 | 00:15 | 0,5 | 05:50 | 0,1 | 12:36 | 0,4 | 18:02 | 0,1 |

2.13 Оценка точности места

Навигационная безопасность мореплавания обеспечивается счислением пути судна и периодическими обсервациями только с учетом их точности, которая традиционно оценивается СКП (М), вероятность которой P ≈ 63 % (0,63). Однако «Стандартами точности судовождения» ИМО для оценки точности текущего (счислимого) места судна принята вероятность P = 95 % (0,95).  Этому требованию практически удовлетворяет круг радиуса R = 2М. (R=1,73M)

Требования к точности судовождения при плавании в любой зоне, допустимое время плавания по счислению, значения СКП измерения возможных на переходе навигационных параметров, а также формулы для расчёта СКП счисления, СКП счислимого места  обсерваций на переходе приведены в таблицах 2.14 и 2.15

Таблица 2.14 – Значения СКП навигационных параметров

| Навигацион. параметр (Н.П.) | Средства измерения Н.П. | СКП Н.П. (mU) (из опыта плавания) | Навигационная функция | Навигационная изолиния | Направление(τ) и модуль (g) градиента Н.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальный пеленг (ИП) | - ПГК-2 сопряженный с ГК; - пеленгатор, сопряженный с МК. | 0,5'÷1,6' 0,8'÷1,9' | или ∆φ - разность широт ор-ра и судна ∆λ - разность долгот ор-ра и судна ctgП= tgφ·cosφ·cosec∆λ--sinφ·ctg∆λ ∆λ = λрм – λс | Прямая, проходящая через ориентир под углом «ИП» к меридиану. | τ = ИП - 90° (D < 300 миль) (D < 300 миль) |
| Радиолокационный пеленг (РЛП) | НРЛС | 0,7'÷1,9' ±1,0° -точ.ор-р. ±1,0°÷±3°-мысы |  |  |  |
| Радиопеленг на радиомаяк (РП) | Радиопеленгатор (АРП) | день: ±0,9÷2,2° ночь:±1,1°÷±3,0° D≤100 миль±1±1,5° D=100-200 миль±2,0° |  |  |  |
| Сигналы РНС: «Лоран-С», | КПИ | 0,8÷1,7 мкс - пов.в. 1,0÷1,5 мкс-пр.в с фиксацией фазы: 0,4÷0,5 мкс - пов.в. 2,0÷3,0 мкс–пр.в. |  | Плоская гипербола, уравнение которой: ; b2 = c2 – a2 | - в сторону ближ.фок. g∆D = 2 sin ω/2; ω - позиц. угол. (А2 – А1) с - ½ длины базы |
| Сигналы среднеорбит-ных СНС | - СНС «ГЛОНАСС» - СНС «GPS» - диф. режим | 20÷35 м 36 м 3÷5 м | φq, λq-квазикоординаты точки ; В2 = К2 · cos2α – sin2α; К – расст. от центра Земли до НИСЗ. | След пересечения с поверх. Земли двухполостного гиперболоида вращения. | α - измеренный Н.П. - угол раствора кругового конуса, в вершине которого – НИСЗ на tзам. |

Таблица 2.15 – Расчёт СКП места судна

| Характеристика места судна | Формула для расчета радиальной (круговой) средней квадратической погрешности места судна | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Счислимое место судна | (мили) | Мо - СКП последней, принятой к счислению об-сервации (мили); Мсt - СКП счисления (мили) + |
| СКП счисления пути судна | + Мсt = 0,7. Кс. t час. (мили), при t< 2час. Мсt = Кс. час (мили), при t > 2час. | Кс - коэффициент точности счисления в данном районе, рассчитываемый по невязкам всчислении; t - время плавания по счислению (час.). |
| Обсервованное по двум пеленгам на два ориентира место судна (2П, 2РЛП, 2РП) | (мили) * | m°п - CКП измерения пеленга (град.); θ - разность пеленгов на ориентиры (<90°); D1, D2 - расстояние от обсервованного места до 1-го (D1) и 2-го (D2) ориентира (мили). |
| Обсервованное место по пеленгам на три ориентира («3П») | или Мо3 ≈ 0,8 ∙ Мо2 (мили) | m°п - СКП измерения пеленга (град.); D1, 2 ,3 - расстояние в милях до1-го (D1), 2-го (D2) и 3-го (D3) ориентира (мили); α, β - углы между пеленгами на ориентиры (град.); Мо2 - СКП обсервации по двум пеленгам (мили). |
| Обсервованное место по пеленгу и расстоянию до одного ориентира (П и Dр) | (мили) | moп - СКП измерения пеленга (град.); mD - СКП измерения расстояния до ориентира (мили); D - расстояние до ориентира (мили). |
| Обсервованное место по РНС с использованием радионавигацион-ных карт | (мили) или(мили) | mv - СКП измерения радионавигацион-ного параметра (мкс, ф.ц…); Δ- разность оцифровки 2-х соседних гипербол, между которыми находится обсервованное место (зн., мкс, ф.ц…); L - расстояние в милях между этими гиперболами у. |
| Обсервованное место по спутниковой РНС (ЗНИСЗ) |  | mp - CКП определения расстояния до НИСЗ; hcp - средняя угловая высота НИСЗ; ΔA -разность азимутов между парами НИСЗ; Г- геометрический фактор – |

2.14. План обсерваций.

При разработке навигационного проекта для всех участков пути намечаются основные и резервные способы обсерваций.С этой целью на генеральные карты перехода наносятся границы видимости доков и  приметных радиолокационных ориентиров, границы действия радиомаяков и рабочих зон РНС. Измеряются на карте и записываются пеленги открытия и закрытия маяков при входе и выходе из района их действия, отсчёты приёмоиндикаторов РНС при входе в их рабочие зоны и выбирают наиболее точные способы определения места судна. Результаты сводятся в таблицу 2.17.

Таблица 2.17. План коррекции счисления

| № этапа перехода | Тс от ..ч ..м до ..ч ..м | Средства и способы определения места |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной способ |  | Резервный способ |  |
|  |  | Ориентиры | Мо (мили) | Ориентиры | Мо (мили) |
| I этап (от выхода из порта до скрытия м-ка Батумский) | 01.04.2012 10.00 - 11.45 |  |  |  |  |
|  | 01.04.2012 10.25 - 11.45 | Маяк Батумский (пеленг и дистанция) | 0,26 | СНС | 0,12 |
| II этап (от момента скрытия м-ка Батумский до входа в пролив Босфор) | от 01.04.2012 11.45 до 04.04.2012 01.49 |  |  |  |  |
|  | 17.40-01.15 02.04.2012 | Радиомаяк Трабзон | 0,7 | СНС | 0,14 |
|  | 10.30-14.20 02.04.2012 | Радиомаяк Самсун | 0,72 | СНС | 0,12 |
|  | 17.35-19.45 02.04.2012 | Маяк Инджебурун, мыс Синоп 2П | 0,34 | Маяк Инджебурун (пеленг и дистанция) | 0,42 |
|  | 01.49-06.09 03.04.2012 | Маяк Керемпе (пеленг и дистанция) | 0,23 | Радиомаяк Инеболу | 0,8 |
|  | 17.30-20.10 03.04.2012 | Маяк Кефкен (пеленг и дистанция) | 0,27 | Радиомаяк Кефкен | 0,74 |
|  | 23.45–01.30 04.04.2012 | Маяк Анадолу, Маяк Румели 2П | 0,24 | Маяк Румели (пеленг и дистанция) | 0,34 |
| III этап (от входа в пролив Босфор до выхода из пролива Карпатос) | От 04.04.2012 01.49 до 06.04.2012 04.53 |  |  |  |  |
|  | 01.49-02.02 04.04.2012 | Св.зн Бююклиман (пеленг и дистанция) | 0,22 | Св.зн Филь (пеленг и дистанция) | 0,27 |
|  | 02.28-02.33 04.04.2012 | Cв.зн Киреч (пеленг и дистанция) | 0,23 | Св.зн Сельви (пеленг и дистанция) | 0,25 |
|  | 03.29-03.40 04.04.2012 | Св.зн Кызкулеси (пеленг и дистанция) | 0,24 | Маяк Ахыркапы (пеленг и дистанция) | 0,26 |
|  | 04.03-05.21 04.04.2012 | Маяк Ахыркапы Маяк Фенербахче 3 П Маяк Ешилькей | 0,14 | Маяк Ешилькей (пеленг и дистанция) | 0,28 |
|  | 11.35-12.05 04.04.2012 | Маяк Хошкей МаякХайирсызада 2 П | 0,32 | Маяк Хайирсызада (пеленг и дистанция) | 0,45 |
|  | 13.20-14.15 04.04.2012 | Маяк Инджебурун Маяк Карабурун 2 П | 0,38 | Маяк Инджебурун (пеленг и дистанция) | 0,24 |
|  | 15.47-16.08 04.04.2012 | Маяк Гелиболу Св знак Чардак 3 П Св.знак Зинджибурун | 0,16 | Маяк Гелиболу (пеленг и дистанция) | 0,27 |
|  | 21.03-21.57 04.04.2012 | Маяк Кумкале Маяк Мехметчмк 2 П | 0,18 | Маяк Мехметчик (пеленг и дистанция) | 0,26 |
|  | 00.10-02.15 05.04.2012 | Маяк Баба Маяк Сигри 2П | 0,28 | Маяк Сигри (пеленг и дистанция) | 0,24 |
|  | 15.18-15.42 05.04.2012 | Св.зн Ставрос Св.зн Калота 3П Cв. Знак Меландии | 0,12 | Cв. знак Калота (пеленг и дистанция) | 0,28 |
|  | 03.25-04.53 06.04.2012 | Маяк Параспори Маяк Прасониси 2 П | 0,31 | Маяк Параспори (пеленг и дистанция) | 0,23 |
| IV этап (от выхода из пролива Карпатос до открытия Маяка Рас-эт-Тин | От 06.04.2012 05.49 до 07.04.2012 11.02 | РНС “Лоран” | 0,23 | СНС | 0,12 |
| V этап (от открытия м-ка Рас-эт-Тин) | 07.04.2012 13.14-13.53 | Маяк Рас-эт-Тин Св.знак Эль-Кебир 2П | 0,28 | Св.знак Эль-Кебир (пеленг и дистанция) | 0,24 |

Вывод

В настоящей главе рассмотрен вопрос о навигационной подготовке перехода по маршруту порт Батуми – порт Александрия. Общая протяжённость маршрута 1325,5 мили. Переход осуществляется в апреле  месяце. Гидрометеорологические условия благоприятствуют безопасному переходу.

Маршрут проходит через территориальные воды Турции, Греции. При прохождении территориальных вод используется принцип мирного прохода с использованием местных требований и правил.

Особое внимание следует уделять интенсивности судоходства и наличию большого количества рыболовных судов и яхт, которые слабо освещены в ночное время и могут быть обнаружены радиолокатором на недостаточно безопасном расстоянии.

На выбранном переходе находится достаточное количество навигационных ориентиров, что обеспечивает безопасное плавание также и в темное время суток. В случае ухудшения погодных условий порты-убежища, закрытые якорные стоянки и бухты обеспечивают надежное укрытие на протяжении всего перехода.

В дипломной работе произведены расчёт плавания по дуге большого круга (ортодромии) и обзор навигационных гидрографических условий.

Несмотря на наличие узких каналов все сложные навигационные участки снабжены системами разделения движения. На сложных участках наиболее точными способами определения места являлись: «по трём пеленгам» Также возможно определение места на маршруте по обсервациям РНС «Лоран С» и СНС «GPS», которые обеспечивают Определение места судна с требуемой точностью и периодичностью.

В целом гидрометеорологические и навигационные условия благоприятствуют безопасному переходу по маршруту Батуми  – Александрия.

Список используемой литературы:

- Михайлов В.С. Кудрявцев В.Г. Обеспечение навигационной безопасности плавання. Учебное пособие. Киев. 2006 – 380 с.

- Кожухов В.П., Жухлин А.М. и др. Математические основы судовождения. Учебник для ВУЗов – М.: Транспорт, 1993 – 200 с.

- Онопков В.И., Монопелько Г.И., Васильева В.В. Безопасность мореплавания. Учебник для ВУЗов. Под ред. Онопкова В.И. – М.: Транспорт, 1994 – 247 с.

- Баскин А.С., Блинов И.А. и др. Навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания. – М.: Транспорт, 1980 – 254 с.

- Юдович А.Б. Предотвращение навигационных аварий морских судов, 2-е изд. – М.: Транспорт, 1988 – 224 с.

- Рекомендации по организации штурманской службы на морских судах Украины (РШСУ-98). Одесса: Юж. НИИМФ, 1998 – 111 с.

- Справочник судоводителя по навигационной безопасности мореплавания (В.Т.Кондрашихин, Б.В. Бердинских и др.). Одесса: Маяк, 1990 – 168 с.

- Штурман флота: Справочник по кораблевождению / Каманин В.И., Лаврентьев А.В., Скубко Р.А.: под ред. Мотрохова А.Н. – М.: Воениздат. 1986 – 539 с.

- Справочник капитана дальнего плавания / Аксютин Л.Р., Бондарь В.М. и др. Под ред. Ермолаева Г.Г. – М.: Транспорт, 1988 – 248 с.

- Справочник судоводителя по электронавигационным приборам / Лудченко Е.Ф., Кондрашихин В.Т. и др. – Одесса: Маяк, 1983 – 143 с.

- Океанские пути мира. Л. ГУНиО МО, 1980 – 204 с.

- Устав службы на судах морских пароходств Украины. – Одесса: ДМРФ МТ, 1994 – 60 с.

- Международная Конвенция по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты (ПДНВ-78/95). Одесса: ЦПАП ОГМА, 1998 – 278 с.

- Сборник резолюций Международной морской организации по вопросам судовождения. – М.: в/о Мортехинформреклама, 1989 – 68 с.

- Сборник организационно-распорядительных и других документов и материалов по безопасности мореплавания – М.: в/о Мортехинформреклама, 1984.

- Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972 (МППСС-72) № 9018Р, ГУНиО МО РФ, 1996 – 76 с.